Автосопровождение (target lock / terminal guidance) — это не «автопилот, который сам ищет цель», а режим, в котором пилот вручную подводит дрон к цели, захватывает её, и дальше дрон летит в неё сам, даже если сигнал управления потерян. Это не замена пилоту, а страховка на последних сотнях метров, где РЭБ чаще всего и «убивает» обычный FPV.

### 🎯 Как это работает на практике

Сценарий, подтверждённый по обе стороны фронта, выглядит одинаково:

- Пилот вручную летит к цели. На этом этапе дрон уязвим как обычно — его можно заглушить.

- Захват цели. Оператор наводит перекрестие на цель (машину, здание, окно) и подтверждает захват. В российском «Бумеранге» это делается на дистанции до 1 км (ранние версии — до 200 м) .

- Автономный полёт. Дрон переходит в режим самонаведения. ИИ удерживает цель по визуальному контрасту (силуэт, контур) и ведёт аппарат в неё. Сигнал управления больше не нужен .

- Поражение. Дрон врезается в цель. Оператор может уточнить точку попадания (например, выбрать гусеницу танка вместо лобовой брони), не выходя из автономного режима .

### 📊 Конкретные системы (открытые данные)

Российская сторона:

- «Бумеранг»: ИИ-модуль на базе визуального контраста. Захват до 1 км. Применялся под Часовым Яром. Побочный эффект: снижение энергопотребления на 25% за счёт более эффективного полёта .

- «Русак-С»: При попадании в зону РЭБ автоматически переходит в режим автопилота и летит по прямой, пока не выйдет из зоны помех. Несёт до 3 кг .

Украинская сторона:

- Shrike (SkyFall + Auterion): Американский модуль Skynode S за $18** (Arm-чип). Работает только по визуальной информации с камеры, **без GPS**. Оператор захватывает цель с расстояния до **800 м** и «переключает тумблер» в режим fire-and-forget. Стоимость дрона с модулем — **~$2000 (против $400 за обычный). Контракт на 50 000 комплектов .

- Модуль Last Mile (TAF Drones): Захватывает движущуюся цель (40–60 км/ч) и наводит с отклонением не более 1 метра. Все вычисления на борту, связь не нужна .

- TFL-1 (Odd Systems): Кодифицирован по стандартам НАТО. Автономный полёт на 30+ км с нагрузкой до 1 кг, удержание контура цели .

### ⚠️ Ограничения, которые важно понимать

- До захвата дрон уязвим. Пока оператор не «залочил» цель, дрон управляется по радио и может быть заглушён. Вся защита работает только на финальном участке .

- Не бьёт по уязвимым точкам автоматически. Система ведёт в центр силуэта. Для тяжёлой брони это может быть лобовая проекция, а не крыша или корма. Оператор может уточнить точку, но это требует времени .

- Работает по визуальному контрасту. В тумане, дыму или при плохом освещении эффективность падает. Тепловизорные версии решают проблему, но стоят дороже.

- Не «роем». Пока речь идёт об индивидуальном наведении. Роевые технологии (один оператор на несколько дронов с распределением целей) — следующий этап, который пока демонстрируется, но не является массовым .

Итог: Автосопровождение превращает FPV-камикадзе из «управляемой бомбы» в «умную» — но только на последнем отрезке. Это прямой ответ на РЭБ: если сигнал пропал, дрон всё равно долетит. Цена — удорожание аппарата (с $400 до $2000) и сохранение уязвимости на подходе к цели.