Вздутая LiPo — это не «немного уставшая батарея», а химическая бомба с замедленным действием. Использовать её нельзя. Заряжать — нельзя. Хранить рядом с чем-то горючим — нельзя. Единственное правильное действие — изолировать и утилизировать.

### ⚠️ Почему вздутие — это приговор

Внутри LiPo-ячейки при деградации или повреждении начинается разложение электролита с выделением газа. Этот газ накапливается под оболочкой, и она раздувается. Причинами могут быть: перезаряд, глубокий разряд, перегрев, механическое повреждение или просто возраст. Вздутие означает, что внутренняя химия уже нарушена, и риск теплового разгона (thermal runaway) при следующей зарядке или нагрузке резко возрастает .

### 🔍 Как проверять

- Визуальный осмотр после каждого полёта. Положите батарею на ровную поверхность. Она должна лежать плоско. Если «качается» или середина приподнята — это начало вздутия.

- На ощупь. Проведите пальцами по плоскости. Она должна быть твёрдой и гладкой. Мягкие «подушки» или локальные выпуклости — признак газообразования.

- Сравнение с новой. Если у вас есть такая же свежая батарея — сравните толщину. Разница в 1–2 мм уже тревожна.

- После краша — обязательно. Даже если внешне всё цело, удар мог повредить внутренние слои. Дайте батарее полежать в безопасном месте несколько часов и проверьте нагрев и форму.

### 🛠️ Что делать со вздутой батареей

- Немедленно выведите из эксплуатации. Не «долетайте последний раз».

- Разрядите до нуля безопасным способом. Если зарядное устройство имеет режим «Discharge» — используйте его на минимальном токе в огнеупорном месте. Если нет — погрузите батарею в солёную воду (концентрация ~5%) на несколько дней. Соль медленно разрядит ячейки до нуля .

- Изолируйте. Поместите разряженную батарею в металлический контейнер или специальный мешок для утилизации LiPo. Не выбрасывайте в обычный мусор — при сжатии в мусоровозе может произойти возгорание.

- Сдайте в пункт утилизации. В России и Европе есть пункты приёма опасных отходов, которые принимают LiPo.

Итог для канала: Вздутая LiPo — это не «ещё послужит». Это пожарный риск. Проверяйте форму после каждого полёта, после краша — особенно. Нашли вздутие — разрядите, изолируйте, утилизируйте. Стоимость новой батареи несопоставима с стоимостью сгоревшего дома или машины.