Аналоговое видео — это фундамент FPV, который, несмотря на всю «цифровую революцию», не собирается сдавать позиции там, где на кону стоят миллисекунды и надёжность. Это не «устаревшая технология», а специализированный инструмент с чёткими сильными и слабыми сторонами.

### 📡 Как это работает (и почему так быстро)

В аналоговой системе камера выдаёт композитный видеосигнал (стандарта NTSC или PAL) напрямую на видеопередатчик (VTX). Тот модулирует этот сигнал на несущую частоту (обычно 5.8 ГГц) и отправляет в эфир. Приёмник в очках просто демодулирует его обратно в картинку .

Здесь нет кодера, нет сжатия, нет буфера. Именно поэтому сквозная задержка («glass-to-glass») может составлять менее 1 мс (с учётом матрицы камеры и дисплея) . Для гонок, где счёт идёт на миллисекунды, это единственный вариант, дающий «прямое» ощущение управления .

### 🛡️ «Грациозная деградация»: почему это спасает дроны

Это, пожалуй, главное практическое преимущество, которое сложно переоценить. Когда сигнал слабеет, аналоговая картинка не «замирает» и не рассыпается на кубики, как цифра. Она постепенно покрывается снегом и рябью .

У пилота остаётся визуальная обратная связь: он видит, что сигнал ухудшается, и у него есть драгоценные секунды, чтобы развернуться или набрать высоту. Цифра в такой ситуации часто просто «выключается», оставляя пилота слепым.

### 📉 Главные компромиссы: качество и скрытность

За скорость и надёжность приходится платить:

- Разрешение: Ограничено стандартом передачи. Даже если камера выдаёт 1200 TVL (телeвизионных линий), реальная картинка на экране — это аналоговый сигнал с эффективным разрешением около 700 TVL (примерно 480i) . Это «мыльная» картинка по сравнению с HD, но для пилотирования её достаточно.

- Проникающая способность (на 5.8 ГГц): Здесь есть распространённое заблуждение. Диапазон 5.8 ГГц имеет очень короткую волну и плохо проходит сквозь препятствия. Листва, стены и даже корпус дрона (если антенна плохо вынесена) сильно гасят сигнал. Аналог на 5.8 ГГц — это почти всегда полёт в прямой видимости (LOS) . Для «пробивания» стен используют другие частоты (1.2/1.3 ГГц), но это уже отдельная история с большими антеннами.

- Безопасность: Аналоговый сигнал не шифруется. Любой, кто настроится на вашу частоту, увидит вашу картинку. В гражданском FPV это редко проблема, но в специфических сценариях — критическая уязвимость .

### 💰 Экономика и ремонтопригодность

Аналог — это самый дешёвый способ летать в FPV. VTX стоит около $10, камера — $20 . Более того, это открытая экосистема: камера любого бренда работает с VTX любого бренда, а очки — с любым приёмником. Вы не привязаны к DJI или другому производителю .

Ремонтопригодность тоже на высоте: сгорел VTX после краша? Вы отпаяли три провода и припаяли новый за пять минут. С цифровым модулем за $200 такой номер не пройдёт.

### ⚠️ Где аналог всё ещё незаменим

- Гонки (Racing): Здесь задержка важнее картинки. HDZero пытается конкурировать, но аналог остаётся эталоном отзывчивости .

- Бюджетные/микро-сборки: Для Tinywhoop или дешёвого фристайл-дрона аналог позволяет уложиться в минимальную сумму.

- Условия с непредсказуемым сигналом: Если вы летаете в местах, где сигнал может внезапно пропасть (лес, городские руины), «снег» даёт вам шанс, которого не даст «чёрный экран» цифры.