Антенна на VTX — это не аксессуар, а нагрузка, без которой передатчик работает «в пустоту» и сгорает. Правило простое: сначала антенна, потом питание. Нарушение этого порядка — самая частая причина смерти VTX у новичков, и она не лечится гарантией.

### ⚠️ Почему VTX без антенны сгорает

Выходной каскад VTX рассчитан на передачу энергии в антенну, которая имеет сопротивление 50 Ом. Если антенны нет, энергия не излучается, а отражается обратно в выходной каскад. Коэффициент стоячей волны (КСВ) резко возрастает, и вся мощность передатчика рассеивается в виде тепла на самом чипе. На мощности 200 мВт и выше чип может выйти из строя за секунды . На 25 мВт последствия могут быть менее мгновенными, но регулярная работа без антенны всё равно деградирует передатчик.

### 🛠️ Правильный порядок действий

- Прикрутите антенну к VTX до подачи питания. Для SMA-разъёма — от руки до плотного контакта (не плоскогубцами). Для U.FL — до щелчка.

- Только потом подключайте батарею.

- После полёта: отключайте батарею до того, как открутите антенну.

### ⚠️ Что ещё убивает VTX (помимо отсутствия антенны)

- Плохой контакт антенны. Если SMA-разъём разболтан или пин утоплен, КСВ растёт так же, как при отсутствии антенны. После каждого краша проверяйте разъём .

- Питание выше спецификации. VTX на 5V, получивший 25V от 6S батареи, сгорает мгновенно. Проверьте диапазон входного напряжения на корпусе .

- Перегрев без обдува. На столе, без пропеллеров, VTX на 800 мВт может перегреться за 30–60 секунд. Используйте Pit Mode или минимальную мощность на земле .

Антенна — это нагрузка, без которой VTX не может работать. Прикрутите её до подачи питания, проверяйте разъём после краша, и не включайте VTX на высокой мощности на столе без обдува. Замена VTX стоит дороже, чем привычка проверять антенну перед каждым включением.