Время полёта — это самый честный показатель эффективности сборки, потому что на него влияет всё: вес, аэродинамика, настройки PID, температура воздуха и, конечно, стиль пилотирования. Ваши цифры (3–5 минут для фристайла и 30+ для лонг-рейнджа) абсолютно верны, но за ними стоит важный нюанс: время полёта нелинейно зависит от ёмкости и веса.

### 🏁 Фристайл и гонки (5"): 3–6 минут

Для стандартного 5-дюймового дрона на 6S с батареей 1300–1500 мАч время полёта в смешанном стиле (не только «тапка в пол», но и плавные участки) обычно составляет 4–7 минут . Если вы летаете агрессивно, с постоянными пунчами и резкими разворотами, ближе к 3–5 минутам .

Почему так мало? Потому что моторы и пропеллеры 5" настроены на мощность, а не на экономию. Каждый резкий манёвр «высасывает» энергию из батареи. Увеличение ёмкости до 1800 мАч добавит вес, и дрон станет «ватным» — время может вырасти незначительно, но управляемость упадёт .

### 🛩️ Лонг-рейндж (7"): 20–30+ минут на Li-Ion

Здесь в игру вступает физика Li-Ion и больший диаметр пропеллеров (7"). Эффективность резко возрастает. Производители 7" лонг-рейндж дронов (например, iFlight Chimera7) заявляют о 30 минутах полёта при использовании Li-Ion батареи 6S 8000 мАч (собранной из ячеек 21700) . Другие модели (CineLR 7) показывают около 25 минут в аналогичных условиях .

Важное уточнение: эти 30 минут достижимы при спокойном, крейсерском полёте. Если вы попытаетесь на Li-Ion резко дать газ, напряжение просядет, и дрон может уйти в failsafe или просто «сбросить» мощность. Li-Ion не для агрессии .

### 📉 Почему «больше mAh» ≠ «дольше полёт»

Это главный миф. Переход с 1300 мАч на 1800 мАч не даёт +38% времени. Более тяжёлая батарея заставляет моторы работать с большим током, чтобы удерживать дрон в воздухе. В итоге вы получаете прирост времени, но он непропорционален прибавке в ёмкости . Для 5" фристайла 1300 мАч часто является «золотой серединой» именно потому, что баланс веса и энергии оптимален.