Дальность 10–15 км для FPV-камикадзе — это не «базовая» цифра, а верхняя граница для двух конкретных технологических решений: оптоволоконного управления и связки с воздушным ретранслятором. Обычный радиоканал в боевых условиях редко работает дальше 10 км.

### 🎯 Оптоволокно: 10–15 км как рабочая дальность

Именно оптоволоконные модели задают планку в 15 км. Российский тяжёлый FPV-дрон «Заноза» (управление по кабелю «Леска») заявлен с рабочей дальностью 10–15 км. На эту дистанцию он несёт 10–20 кг полезной нагрузки, может сбросить её и вернуться обратно .

Украинская линейка «Жах» от BlueBird Tech включает три модели («Жах 10», «Жах 13», «Жах 15») с одинаковой дальностью до 15 км, но разной нагрузкой — до 3 кг у старшей версии. Скорость — до 90 км/ч, управление по кабелю, устойчивость к РЭБ .

Есть и более амбициозные цифры. Украинский разработчик Khyzhak REBOFF заявляет катушки оптоволокна длиной 10–20 км, а модель с индексом 20 км предназначена для поражения артиллерии и средств РЭБ в ближнем тылу . Однако важно понимать: заявленная длина кабеля и реальная дальность поражения — не одно и то же. Основатель Vyriy отмечает, что статистика поражения целей на дистанции до 15 км у украинских оптоволоконных дронов составляет 10–30%, а при использовании катушек на 10 км — до 50%. Причина — обрыв кабеля и потери сигнала управления на тонком волокне .

### 📡 Ретрансляторы: расширение радиоканала

Второй путь к 10–15 км — не тянуть кабель, а поднять в воздух ретранслятор. Российский «嘲鸫» (Mockingbird) зависает на высоте 100–150 м и усиливает сигнал видео и управления. В открытой местности он даёт более 10 км дополнительной дальности, в городской застройке — более 5 км. Время работы — 40 минут .

Военный эксперт в комментарии «Известиям» оценивает, что с таким ретранслятором дальность обычных FPV-дронов можно расширить до 20 км и более, а главное — оператор остаётся дальше от передовой, и средства радиоразведки противника находят ретранслятор, а не командный пункт .

### ⚠️ Что это значит на практике

Цифра «10–15 км» в характеристиках — это потолок для конкретной модели в конкретных условиях, а не гарантия поражения на этой дистанции. Оптоволокно даёт защиту от РЭБ, но платит обрывами кабеля и падением вероятности поражения с ростом дистанции. Ретранслятор расширяет радиус, но добавляет уязвимое звено в воздухе. Обычный радиоканал без ретранслятора в реальной боевой обстановке редко превышает 10 км .