Диагностика FC начинается не с разбора дрона, а с одной команды в CLI: status. Она показывает, почему дрон не армингится, есть ли ошибки датчиков и не перегружен ли процессор. Если Betaflight не подключается — проблема в кабеле или драйверах, а не в «глюках» прошивки.

### 🔍 Шаг 1: Проверка через CLI (самый быстрый способ)

Подключите FC по USB, откройте CLI в Betaflight Configurator и введите:

text

status

В выводе смотрите на три вещи:

- Arming disable flags: Если дрон не армингится, флаг скажет точную причину. THROTTLE — стик газа не в нуле (проверьте вкладку Receiver, значение должно быть около 1000). RXLOSS — приёмник не связан. MSP — вы всё ещё подключены к конфигуратору .

- CPU load: Если выше 50% — FC перегружен (особенно на F4 с 8K/8K, GPS и Blackbox). Решение: снизить PID loop до 4K командой set pid_process_denom = 2 .

- Датчики: Если гироскоп или акселерометр не определяются — проблема в плате или прошивке, а не в проводах.

### 🔌 Шаг 2: Проверка проводов и разъёмов (если FC «глючит» в полёте)

Если дрон ведёт себя нестабильно (дёргается, теряет связь, самопроизвольно меняет режимы), проверьте физические соединения:

- Провода на FC: Осмотрите, не отвалились ли сигнальные провода приёмника, VTX или камеры. Особенно после краша — U.FL и мелкие разъёмы вылетают первыми.

- Провода, касающиеся гироскопа: Если провод проходит над чипом гироскопа или давит на него — это вызывает «фантомные» oscillations. Уберите провод .

- Питание: Если FC перезагружается при газе — проверьте BEC и конденсатор. Просадка питания на FC даёт именно «глюки», которые не видны на столе.

### ⚠️ Шаг 3: Если Betaflight не подключается

Это не «глюк FC», а проблема соединения:

- Кабель: Многие USB-кабели только заряжают. Попробуйте другой кабель, который точно передаёт данные .

- Драйверы: Для STM32 (F4/F7/H7) используйте ImpulseRC Driver Fixer. Для AT32 (новые платы) — ручная установка драйверов Artery .

- Конфликт портов: Закройте BLHeli Configurator, INAV и другие программы, которые могут занимать COM-порт .

Не гадайте, почему дрон «глючит». Подключите FC, введите status и прочитайте флаги. Если FC не подключается — проверьте кабель и драйверы. Если подключается, но ведёт себя странно — ищите отвалившиеся провода и провода, касающиеся гироскопа.