Диапазоны частот в FPV — это фундаментальный компромисс между физикой радиоволн и задачами полёта. Коротко: 5.8 ГГц — стандарт для видео (высокая скорость передачи, но плохо проходит сквозь препятствия), 2.4 ГГц / 900 МГц — для управления (дальность и пробиваемость), а в военной сфере спектр расширяется вплоть до спутниковых систем.

### 📡 5.8 ГГц: стандарт для видео

Это основной диапазон для передачи картинки в гражданском FPV. Он обеспечивает широкую полосу пропускания, необходимую для аналогового или цифрового HD-видео, и относительно свободен от бытовых помех в городах .

Главный минус — слабая проникающая способность. Деревья, стены и даже рельеф местности сильно гасят сигнал на этой частоте. Для стабильной картинки нужна прямая видимость (Line of Sight) или хотя бы частично свободная зона Френеля . Именно поэтому в гонках и фристайле на 5.8 ГГц важно выносить антенну подальше от карбона и не улетать за препятствия.

### 🎮 2.4 ГГц и 900 МГц: управление

Здесь задача другая — доставить команды с пульта на дрон. Скорость передачи данных здесь ниже, но важнее надёжность и дальность.

- 2.4 ГГц: Универсальный выбор для большинства пилотов. Современные протоколы вроде ExpressLRS (ELRS) выжали из этого диапазона огромную дальность и низкую задержку. Однако 2.4 ГГц сильно зашумлён: Wi-Fi, Bluetooth и другие пульты создают помехи .

- 900 МГц (868/915 МГц): Выбор для дальних полётов и сложных условий. Более длинная волна лучше огибает препятствия и меньше затухает в лесу или за холмами. Антенны крупнее, но это плата за стабильность связи там, где 2.4 ГГц сдаётся .

### 🪖 Военный и специальный спектр

В военных целях гражданские ограничения не действуют, поэтому спектр значительно шире.

По данным открытых источников, в зоне боевых действий на Украине для управления БПЛА использовался диапазон от 200 МГц до 12 ГГц . Конкретные частоты зависят от задачи и оборудования:

- 1.2–1.3 ГГц: Популярен для ударных FPV-дронов благодаря лучшей пробиваемости препятствий и большей дальности по сравнению с 5.8 ГГц. Однако в гражданском секторе этот диапазон часто запрещён для воздушных судов .

- Спутниковая связь: Для управления на сверхдальних расстояниях используются терминалы Starlink (Ku/Ka-диапазоны) .

Если вы собираете гражданский дрон для обычных полётов, связка ELRS 2.4 ГГц (управление) + 5.8 ГГц (видео) остаётся самым практичным и совместимым вариантом. Для лонг-рейнджа имеет смысл смотреть на 900 МГц для управления и, при необходимости, на 1.2 ГГц для видео (если позволяют regulations).