Задержка — это не просто «цифра в спецификации», а физический параметр, который на скорости превращается в метры пути. На трассе с воротами через каждые 5–10 метров разница между 15 мс и 30 мс может означать чистый пролёт или срезанную раму.

### 📊 Реальные цифры (Glass-to-Glass)

Современные тесты и официальные данные дают следующую картину:

- Аналог (топовая камера + VRX): 15–18 мс . Это эталон отзывчивости, который не меняется десятилетиями.

- HDZero (720p, 90 fps): 14–18 мс . Благодаря фиксированной задержке без буферизации система находится в пределах 1–3 мс от аналога . Официальные данные HDZero даже заявляют о 3 мс для суб-кадровой задержки в некоторых конфигурациях .

- DJI O4 (Racing Mode): 15–20 мс . Это официальные данные DJI для режима гонок с очками Goggles 3. В независимых тестах O4 Pro в этом режиме показывал около 19 мс .

- DJI O4 (обычный режим): Обычно 22–28 мс и выше, в зависимости от сложности сцены .

### ⚠️ Главный нюанс: «фиксированная» против «переменной» задержки

Это ключевое отличие, которое не видно в маркетинговых цифрах.

- HDZero и аналог имеют фиксированную задержку. Она не растёт, когда вы влетаете в лес или пролетаете через сложную сцену с множеством деталей. Вы всегда чувствуете дрон одинаково .

- DJI использует переменное сжатие. В простой сцене (открытое небо) задержка может быть близка к заявленным 15–20 мс. Но когда картинка усложняется (деревья, трава, ворота), кодеру нужно больше времени на обработку, и задержка возрастает . Именно в моменты, когда нужна максимальная реакция (пролёт ворот), DJI может «задуматься» сильнее.

### 🏁 Что это значит на практике

На скорости 80–100 км/ч (22–28 м/с) разница в 10 мс — это 22–28 сантиметров пути, который дрон пролетит «слепым», пока вы ждёте обновления картинки . Для гонок это существенно.

Поэтому текущий расклад для жёстких гонок выглядит так:

- Аналог — по-прежнему эталон, если важна только скорость реакции и готовность к «снегу» вместо чёрного экрана.

- HDZero — лучший цифровой компромисс для гонок: почти аналоговая задержка, но с цифровой чёткостью OSD и «аналоговым» характером деградации сигнала .

- DJI O4 — с Racing Mode задержка стала достаточно низкой для фристайла и даже любительских гонок, но переменный характер задержки и цена экосистемы остаются главными аргументами против для профессионального спорта .