Замена камеры — это не первое действие при потере картинки или появлении полос. Сначала нужно определить, где именно оборвалась цепочка: камера, шлейф, питание или VTX. Если OSD (цифры телеметрии) остаются на экране, а видео чёрное или полосатое — проблема, скорее всего, в камере или её шлейфе. Если OSD тоже пропали — проблема в VTX или питании.

### 🔍 Диагностика перед заменой

1. Проверьте, есть ли OSD на экране.
Это главный тест. OSD-чип находится между камерой и VTX. Если телеметрия (напряжение, таймер) видна, но фона нет — сигнал от камеры не доходит до FC, а VTX и очки работают . Проблема в камере, её шлейфе или разъёме.

2. Осмотрите шлейф камеры.
Разъёмы (особенно Micro-Loxy или крошечные U.FL) notoriously хрупкие. После краша они могут выскочить или погнуться. Отсоедините и снова подключите оба конца, проверяя, не согнуты ли пины . Если шлейф пережат или передавлен — замена.

3. Проверьте питание камеры.
Если камера получает питание от FC (обычно 5V), просадка или отсутствие напряжения даст чёрный экран. Проверьте мультиметром на контактах камеры при подключённой батарее.

4. Отличите «полосы» от «помех».
Если полосы диагональные и меняются с газом — это шум от ESC, а не камера. Лечится конденсатором и перекладкой проводов . Если полосы горизонтальные и «плывут» — это ground loop или проблема с землёй камеры . Замена камеры здесь не поможет.

### 🛠️ Замена (если диагностика указала на камеру)

- Отключите батарею. Обязательно.

- Сфотографируйте подключение шлейфа и проводов (если камера паяная, а не на разъёме).

- Отсоедините шлейф от камеры и от FC. Если разъём Micro-Loxy — тяните за пластиковый корпус, а не за провода.

- Снимите камеру с крепления. Обычно два винта M2. Если камера в «клетке» (Cinewhoop) —可能需要 снять переднюю часть дукта.

- Установите новую камеру, подключите шлейф до щелчка.

- Проверьте картинку на земле (с антенной на VTX!) до взлёта.

Итог: Если OSD есть, а видео нет — меняйте камеру или шлейф. Если OSD нет — ищите проблему в VTX или питании. Если полосы меняются с газом — это не камера, а фильтрация питания.