Замена рамы — операция, которая требует не столько пайки, сколько аккуратности и понимания того, что карбон не прощает перетяжки. Чаще всего меняется не вся рама, а один луч (arm), если он сменный.

### 🛠️ Сначала оцените повреждение

Карбон не гнётся — он трескается или расслаивается. Прежде чем покупать новую раму, проверьте:

- Расслоение (delamination): Постучите по подозрительному лучу. Здоровый карбон звенит высоко и чисто, как стекло. Расслоившийся — глухо стучит. Если расслоение затронуло больше 25% площади луча — меняйте луч, эпоксид не восстановит внутренние слои .

- Трещина без люфта: Если трещина волосяная и луч не гнётся — можно попробовать починить тонким цианоакрилатом (CA glue), но это временно.

- Трещина с люфтом или сломанный луч: Замена. Если сломан центральный луч или пластина с креплением мотора — меняйте деталь, а не клейте .

### 🔩 Замена луча (если рама модульная)

- Сфотографируйте проводку до разборки, чтобы потом не гадать, что куда шло .

- Отпаяйте мотор от ESC или отключите разъём.

- Выкрутите винты крепления луча. Если они на фиксаторе резьбы и не идут — нагрейте головку винта паяльником на 10 секунд, чтобы размягчить фиксатор .

- Очистите резьбу в стойках от старого фиксатора. Старый фиксатор не даст новому винту сесть правильно .

- Поставьте новый луч, используя свежие винты M3 класса 12.9 (не 8.8 — они мягче и слизываются от вибрации) .

- Нанесите синий фиксатор резьбы (Loctite 242) на последние 3 мм винта. Не на всю резьбу — излишек может попасть в электронику .

- Затягивайте до касания карбона + 1/8 оборота. Карбон сминается от перетяжки. Если есть динамометрический ключ — 1.5–2.0 Нм .

- Проверьте геометрию: положите раму на ровную поверхность. Если луч приподнимается больше чем на 0.5 мм — рама или стойка повело, это даст рыскание, которое PID не уберут .

### ⚠️ Если меняется вся рама (перенос электроники)

Если рама треснула по центру или расслоилась, переносите всё на новую:

- Стек (FC + ESC): открутите, перенесите на новые мягкие демпферы. Проверьте, что винты не касаются карбона.

- Моторы: отпаяйте или отключите, перенесите. Проверьте направление вращения после сборки.

- VTX и антенны: антенну выносите подальше от карбона, иначе сигнал просядет.

- Батарейный разъём: перепаяйте, если старый провод коротковат для новой рамы.

Итог: если рама модульная и сломан один луч — меняйте луч, это 15 минут. Если треснула центральная пластина или расслоение пошло по несущим элементам — меняйте раму целиком. Карбон не прощает перетяжки винтов и не лечится эпоксидом там, где несут нагрузку моторы.