Инспекция с помощью FPV — это не «полетать вокруг объекта», а решение задачи «подойти вплотную к дефекту и зависнуть, чтобы рассмотреть детали». Для ЛЭП, труб и зданий это означает: пилот вручную подводит дрон к изолятору, сварному шву или крепежу, а GPS и барометр удерживают машину на месте, пока оператор изучает картинку.

Ниже — разбор по ключевым аспектам на основе открытых данных о промышленных FPV-платформах и настройках полётных контроллеров.

### 🎯 Почему FPV, а не обычный дрон с автопилотом

Обычные инспекционные БПЛА летают по заранее запрограммированным маршрутам с автопилотом и стабилизированным подвесом. Это эффективно для протяжённых трасс (километры ЛЭП, трубопроводов), где нужно просто пролететь и снять общий план.

FPV выигрывает в другом сценарии: ручное маневрирование в непосредственной близости от препятствий. Пилот может «обойти» опору ЛЭП с разных углов, подлететь к подозрительному изолятору, заглянуть в узкий зазор между оборудованием на подстанции или рассмотреть трещину в опоре моста . Именно для этого FPV и используют: быстрый визуальный контакт и точный подход к точке, где находится дефект.

### 📡 Зависание: GPS + барометр в связке

Ваше уточнение «если есть GPS/Baro» абсолютно верно. В Betaflight (и аналогичных прошивках) функция Position Hold работает именно так:

- С магнитометром (компасом): точное удержание позиции доступно сразу после взлёта .

- Без магнитометра: Position Hold не активируется, пока дрон не пролетит по прямой несколько секунд, чтобы GPS «понял» направление .

- Барометр отвечает за удержание высоты: дрон висит на заданной высоте, даже если пилот отпустил стик газа .

Вместе GPS (горизонтальная позиция) и барометр (вертикальная) дают ту самую «стабильную точку», из которой удобно рассматривать дефект.

### 🛠️ Что реально используют для инспекции (примеры из открытых источников)

Промышленные решения на базе FPV уже существуют и адаптированы под конкретные задачи:

- VA-FPVD13 (VastArrive): 13-дюймовая платформа. Заявлена для осмотра ЛЭП в горной местности (оборванные жилы, повреждённые изоляторы), мостов (трещины в опорах), туннелей и труб. Опционально — тепловизор для поиска перегрева .

- FPV-5P Wasp (AOEXO): 5-дюймовый тактический дрон. Среди применений указана инспекция ЛЭП. Точность зависания заявлена как ±0.5 м на высоте 50 м. Опционально — ночная камера или тепловизор .

- Farsight Z40 (CADDXFPV): Специализированная FPV-камера с 40-кратным AI-зумом. Позволяет рассмотреть миллиметровые дефекты (повреждение изолятора, ржавчина на арматуре, обрыв жилы) не подлетая вплотную, что снижает риск столкновения с проводами под напряжением .

### ⚠️ Ограничения и нюансы, которые нужно понимать

- Электромагнитные помехи. Вблизи проводов под напряжением связь и GPS могут «глючить». Это одна из причин, почему для сложных участков нужен второй человек: один пилотирует, второй следит за обстановкой и маршрутом .

- FPV не заменяет автопилот для длинных трасс. Если задача — облететь 10 км ЛЭП и собрать общий план, классический дрон с миссией и RTK справится лучше. FPV — для точечной работы там, где нужен глаз пилота .

- Тепловизор — дополнение, а не замена. Для отчёта нужны и обычные снимки (видимые дефекты), и термограммы (перегрев соединений). Одно без другого даёт неполную картину .

FPV в инспекции — это инструмент «хирурга», а не «картографа». Он нужен там, где дрон должен подойти вплотную к конкретному узлу и зависнуть, а пилот — увидеть дефект своими глазами в реальном времени. GPS и барометр превращают это зависание из «борьбы со стиками» в стабильную платформу для осмотра.