Кинематографичный FPV — это не просто «полетать с камерой». Это дисциплина, где плавность управления, выбор платформы и правильное крепление камеры важнее, чем сырая мощность или трюки. Для съёмок динамичных кадров «от первого лица» используют два принципиально разных инструмента: Cinewhoop для тесных пространств и 5" фристайл-дрон с экшн-камерой для открытых локаций и скоростных проездов.

### 🎬 Cinewhoop: безопасность и плавность в тесных пространствах

Cinewhoop — это дрон с защитой пропеллеров (дуктами), созданный для полётов в непосредственной близости от объектов и людей. Его главная задача — не скорость, а контролируемый, плавный полёт для получения «киношной» картинки в помещениях, на съёмочных площадках или рядом с актёрами .

Ключевые характеристики:

- Размер и вес: Обычно 2–3.5 дюйма, вес 150–400 г. Дуктированные пропеллеры делают его безопасным для полётов внутри зданий .

- Полётные качества: Скорость ограничена ~60 км/ч, время полёта 3–6 минут. Дуктированные пропеллеры дают аэродинамическую стабильность, что помогает даже неопытному пилоту летать более плавно .

- Слабые места: Плохо переносит ветер (дукты работают как парус), имеет меньшую манёвренность и короткое время полёта из-за возросшего сопротивления и веса .

Кому подходит: Для съёмок в помещениях (репортажи, риелторские туры, свадьбы), полётов сквозь узкие проёмы и рядом с людьми, где безопасность критична.

### 🚀 5" Фристайл-дрон с камерой: скорость и динамика на открытом воздухе

Классический 5-дюймовый дрон с открытыми пропеллерами и закреплённой экшн-камерой (GoPro или DJI Action) — это выбор для динамичных, агрессивных кадров на открытой местности. Он обеспечивает ту самую «кинематографичную» скорость и энергию, которую невозможно получить от Cinewhoop .

Ключевые характеристики:

- Мощность: Соотношение тяги к весу превышает 10:1. Дрон способен на резкие ускорения, пикирования и сложные траектории, которые выглядят захватывающе на видео .

- Гибкость: 5" дрон — универсал. Он может летать и в «бандо» (заброшках), и выполнять лёгкие кинематографичные проезды, и даже нести небольшую дальнюю разведку .

- Слабые места: Безопасность (открытые пропеллеры опасны рядом с людьми), шум и короткое время полёта при агрессивном пилотаже (3–5 минут) .

Кому подходит: Для съёмок погонь, пикирований со зданий/гор, облётов объектов на скорости и любых сцен, где в кадре важна динамика движения.

### ⚠️ Технический нюанс: крепление камеры и «желе» (Jello)

Если вы ставите отдельную экшн-камеру на 5" дрон, качество финального видео зависит не от камеры, а от крепления. Жёсткое крепление передаёт вибрации от моторов на матрицу, вызывая эффект «желе» (jello) — волнистые искажения на видео .

Решение: Использовать TPU-крепления (напечатанные на 3D-принтере), которые работают как механический фильтр, гасящий высокочастотные вибрации. TPU 95A — «золотая середина»: достаточно жёсткий, чтобы удержать камеру, и достаточно мягкий, чтобы гасить вибрации . Для полноразмерной GoPro (120–155 г) обязательно использовать две стяжки (вертикальную и горизонтальную), чтобы камера не вылетела при краше .

Cinewhoop — это инструмент для безопасной и плавной съёмки в тесных пространствах, где важнее не скорость, а контроль и отсутствие риска для окружающих. 5" фристайл-дрон — это инструмент для динамичных, скоростных и агрессивных кадров на открытом воздухе, где в приоритете энергия движения и визуальный «драйв». Выбор между ними определяется не бюджетом, а сценарием съёмки: если в кадре должны быть стены и люди вблизи — Cinewhoop; если горы, погони и открытые пространства — 5".