Мощность передатчика (VTX) — это параметр, который чаще всего неправильно понимают. Новички думают, что «больше ватт = лучше картинка», но в реальности всё наоборот: избыточная мощность в обычном полёте только греет плату, жрёт батарею и глушит соседей по эфиру, не давая пропорционального прироста дальности.

### 📊 Что реально даёт мощность (и чего не даёт)

Главный закон здесь — обратных квадратов. Чтобы удвоить дальность, нужно учетверить мощность, а не удвоить её . Переход с 200 мВт на 800 мВт (в 4 раза) даёт примерно двукратный прирост дальности в идеальных условиях, но при этом вчетверо увеличивает нагрев и потребление тока .

Вот ориентировочные цифры для открытой местности с хорошими антеннами (по данным одного из источников):

| Мощность VTX | Дальность (открытое небо) | Нагрев | Когда использовать |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 мВт | 300–500 м | Минимальный | Гонки, полёты в помещении, рядом с другими пилотами |
| 200 мВт | 800–1500 м | Умеренный | Фристайл, парки — «золотая середина» для 90% полётов |
| 400–600 мВт | 1.2–2 км | Высокий | Открытые поля, средний лонг-рейндж |
| 800 мВт–1 Вт | 1.5–2.8 км | Очень высокий (нужен обдув) | Горные полёты, «пробивание» стен |
| 1.6 Вт и выше | 2–4+ км | Экстремальный (риск перегрева) | Только для специальных задач с активным охлаждением |

### ⚠️ Почему мощность — не главное

- Антенны важнее. VTX на 25 мВт с качественной антенной (например, Lumenier AXII) может дать такую же дальность, как 200 мВт со «штатной» кривой антенной, засунутой внутрь рамы . Прежде чем крутить мощность, проверьте поляризацию и расположение антенны.

- Перегрев убивает VTX. На 800 мВт и выше модуль без обдува (в зависании или на столе) может за 30–60 секунд нагреться до 80–100°C и либо сбросить мощность, либо сгореть . Именно поэтому на земле всегда нужно использовать Pit Mode (режим 0 мВт / только приём).

- Помехи другим. На гонках все летают на 25 мВт. Если вы включите 200 мВт рядом с восемью пилотами, ваша картинка «зальёт» соседние каналы, и все увидят помехи .

### 🪖 Военный контекст: почему там 3 Вт

Вы упомянули 3 Вт для FPV-камикадзе. Это не «гражданская» мощность, а вынужденная мера. По данным открытых источников (украинская разведка), в характеристиках дронов типа «Икар 10», «Сатир 7», «Гермес 10» указана передача видео в диапазоне 1.2–6.1 ГГц мощностью 3 Вт . В таких условиях (работа на нестандартных частотах, необходимость пробить РЭБ или рельеф, отсутствие заботы о помехах «соседям») высокая мощность оправдана. Но в гражданском FPV это не только не нужно, но и часто незаконно.

Если вы собираете гражданский дрон для обычных полётов, ставьте 200–400 мВт и не трогайте настройки без необходимости. Если летаете далеко в открытом поле — можно поднять до 800 мВт, но следите за температурой.