Ночные и тепловизионные версии FPV-камикадзе превратили войну в круглосуточную. Если обычная камера ночью слепа, то тепловизор «видит» тепло, а камера низкой освещённости (low-lux) вытягивает картинку из лунного света. Выбор между ними — это выбор между скрытностью, детализацией и ценой.

### 🌡️ Тепловизоры: всепогодная пассивная оптика

Тепловизор (LWIR) не использует свет вообще. Он видит разницу температур, поэтому работает в полной темноте, сквозь дым и лёгкий туман . Для FPV-камикадзе это означает возможность атаковать ночью или в плохую погоду, когда оптические камеры бесполезны.

Ключевой параметр — разрешение. Чем оно выше, тем дальше вы можете распознать цель:

- 256×192: Базовый уровень для массовых ударных дронов. Украинская камера «Курбас-256» стоит около $150–250 (в зависимости от партии), весит ~30 г и потребляет менее 1.2 Вт. Заявлена полная герметичность (нет конденсата зимой) и возможность менять контраст в полёте .

- 384×288 и 640×512: Более дорогой сегмент для сложных условий. «Курбас-384» и «Курбас-640» от того же производителя дают лучшую детализацию и дальность идентификации более 2 км .

Для гражданских или коммерческих задач Caddx/Phynan предлагает линейку Eclipse. Например, Eclipse 009SH имеет разрешение 960×768 (с алгоритмом интерполяции) и цифровой зум 1–4x, а Eclipse 009HD идёт сразу с цифровым VTX (Ascent или Avatar) для передачи HD-картинки .

### 👁️ Low-Lux камеры: скрытность и детализация

Это не тепловизоры. Они усиливают имеющийся свет (луна, звёзды, городское свечение). Их главное преимущество — скрытность: они не излучают ничего, что можно засечь. Тепловизор тоже пассивен, но low-lux камера даёт более привычную «оптическую» картинку с деталями (контуры, текстуры), а не просто тепловые пятна.

Топовые модели:

- Foxeer Cat 4 и RunCam Night Eagle 3: Чувствительность 0.0001 lux. Работают под луной и в городском освещении. Night Eagle 3 — монохромная (чёрно-белая), но выжимает максимум фотонов .

- Caddx Infra V2: Имеет AI-алгоритм, который улучшает видимость в темноте на 30%, и WDR для подавления засветки. Сенсор чёрно-белый, угол обзора 131.6° .

Ограничение: В полной темноте (безлунная ночь, пещера) они не работают. Нужен либо ИК-подсветка (которую видно в ПНВ противника), либо переход на тепловизор .

### ⚠️ Что важно для ударного дрона

Для камикадзе критична не «красивая картинка», а способность пилота увидеть цель и навести дрон. Поэтому в приоритете:

- Задержка: Тепловизоры выдают аналоговый сигнал с задержкой <50 мс, что приемлемо для наведения .

- Вес и питание: Камеры на 30–45 г не съедают полезную нагрузку, а потребление 1–1.5 Вт не сажает батарею за минуты .

- Устойчивость к условиям: Герметичность (конденсат) и работа в диапазоне –40…+60°C важнее мегапикселей .

Итог: Для ночного удара по технике или укрытиям тепловизор на 256×192 — это минимальный рабочий стандарт, который даёт всепогодность. Low-lux камера — это выбор для скрытного подлёта в сумерках или лунную ночь, когда нужно разглядеть детали, а не просто тепловое пятно.