Пайка моторов к ESC — операция, где главный враг не слабый паяльник, а перегрев площадки и неаккуратный припой. Мощность 30–40 Вт — это минимум для тонких проводов, но для силовых площадок ESC на 5" дроне часто нужен паяльник на 60 Вт с регулировкой температуры.

### 🔥 Почему 30–40 Вт может не хватить

Моторные провода (18–22 AWG) и площадки ESC имеют приличную теплоёмкость. Паяльник на 30 Вт с тонким жалом отдаёт тепло медленно: вы держите его на площадке 5–7 секунд, припой не растекается, и вы начинаете давить. Результат — перегретая плата, отслоённая дорожка или «холодный» шов, который треснет от вибрации.

Практический ориентир:

- Моторные провода и площадки ESC: паяльник 60 Вт с регулировкой, температура 350–380°C, жало-лопатка (chisel) шириной 2–3 мм.

- Сигнальные провода (RX, VTX, камера): паяльник 30–40 Вт, температура 320–350°C, тонкое коническое жало.

### ⚠️ Главные риски и как их избежать

1. Перегрев площадки. Карбон и пластик вокруг платы не любят температуру. Если площадка потемнела или припой «свернулся» в шарик — вы перегрели. Держите паяльник на площадке не дольше 3 секунд за подход. Если припой не растекается — добавьте флюс, а не грейте дольше.

2. Замыкание соседних контактов. Моторные площадки на 4-в-1 ESC расположены близко. Капля припоя, перекинутая через перегородку, даёт короткое замыкание между фазами. После пайки обязательно прозвоните мультиметром соседние площадки — звониться не должны.

3. Отрыв дорожки. Если провод не выходит из отверстия, не тяните. Добавьте свежий припой и флюс, прогрейте вместе с проводом — он выйдет сам. Тянуть = оторвать медную дорожку вместе с площадкой.

4. Холодный шов. Движение провода в момент остывания припоя делает шов матовым и хрупким. После снятия паяльника держите провод неподвижно 2–3 секунды.

### 🛠️ Пошагово (правильная последовательность)

- Снимите пропеллеры и отключите батарею.

- Зачистите провод на 3–4 мм, скрутите жилы, облудите кончик.

- Нанесите флюс на площадку ESC.

- Облудите площадку: коснитесь паяльником с каплей припоя, пока не образуется выпуклая капля. Если припой скатывается — мало флюса или площадка холодная.

- Приложите провод к площадке, коснитесь паяльником обоих одновременно. Припой должен «обнять» провод.

- Уберите паяльник, держите провод неподвижно 2–3 секунды.

- Прозвоните мультиметром соседние фазы на короткое замыкание.

- Изолируйте термоусадкой.

30–40 Вт хватает для сигнальных проводов, но для силовых площадок ESC на 5" нужен паяльник на 60 Вт с регулировкой. Главное правило — не греть дольше 3 секунд и не двигать провод до остывания припоя. После пайки всегда прозванивайте соседние фазы на КЗ.