Пайка питания — это операция, где одна ошибка стоит всего дрона. Переполюсовка (красный на минус, чёрный на плюс) сжигает FC, ESC и VTX за долю секунды, ещё до того, как вы успеете понять, что произошло. Поэтому главное здесь — не скорость пайки, а проверка полярности до и после.

### ⚠️ Почему это критично

Электроника дрона не имеет защиты от переполюсовки (кроме редких плат с диодом). Если вы припаяли XT60 наоборот и подключили батарею, ток пойдёт через дорожки, рассчитанные на миллиамперы, а не на десятки ампер. Результат — дым, сгоревшие компоненты и замена всего стека .

### 🔥 Что нужно для пайки XT60/XT30

- Паяльник 60 Вт с регулировкой температуры (350–400°C для XT60, 330–360°C для XT30).

- Жало-лопатка шириной 3–4 мм — оно передаёт тепло на большой контакт XT60 лучше, чем тонкое коническое.

- Припой 63/37 диаметром 1.0 мм (для XT60) или 0.8 мм (для XT30).

- Флюс — обязательно. Без него припой не растекается по «стакану» разъёма.

- Термоусадка на провода и на сам разъём после пайки.

- Мультиметр для проверки полярности и КЗ.

### 🛠️ Пошагово (правильная последовательность)

- Отключите батарею. Никогда не паяйте при подключённом питании.

- Наденьте термоусадку на провода до пайки. После пайки вы её уже не наденете.

- Зачистите провода на 3–4 мм. Для XT60 используйте провод 12–14 AWG, для XT30 — 16–18 AWG.

- Облудите концы проводов. Скрутите жилы, нанесите флюс, покройте припоем.

- Вставьте ответную часть разъёма (male в female или наоборот) в разъём, который паяете. Это работает как радиатор и не даёт пластику деформироваться при нагреве.

- Облудите «стакан» разъёма. Нанесите флюс внутрь, коснитесь паяльником с припоем, пока не образуется капля. Не лейте припой сверху — он должен растечься внутри.

- Припаяйте провод. Вставьте облуженный провод в «стакан», коснитесь паяльником обоих одновременно. Припой должен расплавиться и «обнять» провод. Держите неподвижно 2–3 секунды.

- Проверьте полярность мультиметром. В режиме прозвонки: красный щуп на «+» разъёма, чёрный на «-» — звониться не должно. Затем проверьте, что «+» разъёма звонится с «+» на плате, а «-» — с «-».

- Проверьте на КЗ. Прозвоните между «+» и «-» разъёма. Если звонится — у вас короткое замыкание, не подключайте батарею.

- Наденьте термоусадку на провода и на заднюю часть разъёма.

### ⚠️ Главные ошибки

- Перепутать полярность. Красный провод — это «+», чёрный — «-». На плате «+» обычно обозначен квадратной площадкой или точкой. Проверьте дважды, прежде чем паять .

- Перегрев пластика. Если пластик разъёма поплыл, разъём уже не будет держать контакт. Вставьте ответную часть при пайке и не грейте дольше 3–4 секунд.

- Холодный шов. Матовый припой и «шарик» вместо растёкшейся капли — признак холодного шва. Такой контакт греется под нагрузкой и может отвалиться в полёте.

- Пайка без ответной части. Пластик XT60 деформируется, и разъём перестанет соединяться.

Пайка XT60/XT30 — это 10 минут работы, но одно правило важнее всех остальных: проверьте полярность мультиметром до подключения батареи. Переполюсовка не прощает ошибок и не оставляет шансов электронике.