Пайка VTX и камеры — это работа с самыми тонкими проводами в сборке, где перепутать питание и сигнал означает мгновенно сжечь компонент. Главное правило: цвет провода — это лишь подсказка, а не гарантия. Перед пайкой всегда проверяйте распиновку на конкретной плате или в мануале.

### 🎨 Цветовая маркировка (типовая, но не абсолютная)

В большинстве аналоговых FPV-систем используется следующая схема, подтверждённая мануалами и инструкциями:

Для камеры (аналоговой):

- Красный — питание +5V (иногда +12V или VBAT, зависит от камеры)

- Чёрный — земля (GND)

- Жёлтый — видеосигнал (VIDEO OUT / CAM)

Для VTX:

- Красный — питание (может быть 5V, 9V или VBAT — смотрите спецификацию!)

- Чёрный — земля (GND)

- Жёлтый или белый — видеосигнал (VIDEO IN / VI)

- Голубой или зелёный — управление (SmartAudio / Tramp)

### ⚠️ Главная ловушка: 5V против VBAT

Это то, о чём вы написали, и это критично. Не все VTX питаются от 5V. Многие современные VTX (особенно мощные, на 800 мВт и выше) рассчитаны на прямое питание от батареи (VBAT) — то есть 6S батарея подаёт на них до 25.2V. Если вы подадите 25V на VTX, рассчитанный на 5V, он сгорит мгновенно. И наоборот: если VTX рассчитан на VBAT, а вы подаёте 5V, он либо не включится, либо будет работать нестабильно.

Как проверить:

- На корпусе VTX обычно напечатан диапазон входного напряжения (например, 7–26V или 5V only).

- В мануале — таблица распиновки с указанием напряжения.

- На плате FC — смотрите, к какой площадке подключён провод питания VTX. Если это площадка VBAT (или BAT), значит VTX питается от батареи. Если 5V или 9V — от BEC.

Для камеры аналогично: большинство аналоговых камер питаются от 5V, но некоторые (особенно старые или специализированные) могут требовать 12V или поддерживать VBAT . Подача 12V на 5V-камеру — мгновенная смерть.

### 🔌 Два способа подключения (выберите один)

Способ 1: Камера питается от VTX (проще, но ограничивает)
Многие VTX имеют встроенный BEC на 5V для камеры. В этом случае:

- Камера подключается к разъёму на VTX: 5V → красный, GND → чёрный, Video → жёлтый.

- VTX получает питание от FC (VBAT или 5V/9V — по спецификации).

- Плюс: меньше проводов. Минус: если VTX сгорит, камера тоже может пострадать.

Способ 2: Камера и VTX питаются независимо от FC (надёжнее)
Это стандарт для большинства сборок:

- Камера: 5V с FC → красный, GND с FC → чёрный, Video Out с камеры → на площадку CAM на FC (жёлтый).

- VTX: VBAT или 9V/12V с FC → красный (по спецификации), GND с FC → чёрный, Video In VTX → на площадку VTX на FC (белый или жёлтый).

- FC накладывает OSD между камерой и VTX.

В этом случае сигнальный путь: Camera → FC (CAM pad) → FC накладывает OSD → FC (VTX pad) → VTX.

### 🛠️ Пошагово (Способ 2)

- Отключите батарею.

- Проверьте спецификацию VTX: какое напряжение ему нужно (5V, 9V, 12V или VBAT).

- Проверьте спецификацию камеры: 5V, 12V или VBAT.

- Найдите на FC площадки: 5V, GND, CAM (video in), VTX (video out), и нужное питание для VTX (VBAT, 9V или 12V).

- Припаяйте камеру: красный → 5V, чёрный → GND, жёлтый → CAM.

- Припаяйте VTX: красный → питание (по спецификации!), чёрный → GND, белый/жёлтый → VTX (video out), голубой → свободный UART TX (для SmartAudio).

- Прозвоните мультиметром: убедитесь, что питание не звонится на землю и сигнальные линии не замкнуты.

- Подключите батарею и проверьте: есть ли картинка, работает ли управление VTX через OSD.

Цвета — это подсказка, а не истина. Перед пайкой VTX и камеры проверьте напряжение на корпусе или в мануале. Подача VBAT на 5V-компонент — это не «глюк», а «дым».