Перепайка мотора — операция, которая требует не столько «умения паять вообще», сколько понимания, что именно вы паяете и как не убить ESC статикой или перегревом.

При отрыве провода или сгорании мотора есть два сценария: замена мотора целиком (проще) или перепайка провода на существующем моторе (сложнее, требует разборки). В обоих случаях ключевой риск — повредить площадку на ESC или сжечь MOSFET.

### 🛠️ Что нужно иметь под рукой

- Паяльник с регулировкой температуры (минимум 60 Вт). Для моторных проводов (18–22 AWG) ставьте 350–380°C .

- Припой 63/37 диаметром 0.6–0.8 мм с канифолью внутри. Бессвинцовый для новичков хуже: требует более высокой температуры и легче даёт «холодные» швы .

- Флюс (жидкий или гель). Даже если припой с канифолью, дополнительный флюс на площадке ESC — разница между надёжным швом и оторванной дорожкой .

- Мультиметр для проверки на короткое замыкание после пайки.

- Термоусадка разного диаметра.

### ⚠️ Главное правило перед пайкой

Сфотографируйте порядок проводов до того, как отпаяете старый мотор. Цвета могут не совпадать с «классической» схемой, а перепутанные фазы дадут вращение не в ту сторону (хотя это лечится в Betaflight, лучше не создавать себе лишнюю работу) .

### 🔥 Пошагово: замена мотора

- Снимите пропеллер и отключите батарею. Это не обсуждается.

- Открутите мотор от рамы. Винты обычно на фиксаторе резьбы, нужен нажим. Провода проденьте через луч рамы .

- Отпаяйте три провода от площадок ESC. Используйте паяльник с жалом-лопаткой, грейте площадку и провод одновременно 2–3 секунды, не дольше. Если провод не выходит, добавьте свежий припой и флюс, а не держите паяльник дольше .

- Подготовьте новый мотор. Облудите концы проводов (3–4 мм зачистки), скрутите жилы, нанесите флюс.

- Облудите площадки ESC. На каждой площадке должна быть небольшая выпуклая капля припоя. Если припой скатывается шариком — мало флюса или недостаточно нагрета площадка .

- Припаяйте провода. Приложите облуженный провод к облуженной площадке, коснитесь паяльником обоих одновременно. Припой должен расплавиться и «обнять» провод. Держите неподвижно 2–3 секунды после снятия паяльника. Движение в момент остывания = холодный шов, который треснет от вибрации .

- Проверьте мультиметром. Прозвоните между соседними моторными площадками: короткого замыкания быть не должно. Также проверьте, что каждая фаза не звонится на «землю» (минус питания) .

- Изолируйте термоусадкой. Она должна заходить на изоляцию провода, а не только на голый контакт.

### ⚠️ Если сгорел не мотор, а канал ESC

Если после замены мотора он всё равно не крутится, а остальные три работают — проблема в ESC. Прежде чем выбрасывать плату, проверьте:

- Площадку на FC: можно переназначить сигнал мотора на свободный пин (LED_STRIP или свободный Motor 5/6) через CLI Betaflight. Это спасает, если сгорела именно сигнальная дорожка на полётнике, а не силовая часть ESC .

- Внешний ESC как времянка: если сгорел один канал 4-в-1, можно выпаять сигнальный провод этого канала из разъёма и подключить к нему отдельный выносной ESC, запитав его от тех же клемм батареи. Это временное решение, но оно возвращает дрон в воздух .

Итог: перепайка мотора — это 15 минут работы при наличии инструмента и одно главное правило: не греть площадку дольше 3 секунд и не двигать провод до полного остывания припоя. Если площадка на ESC начала темнеть или припой не растекается — остановитесь, добавьте флюс и снизьте температуру, иначе следующая операция будет уже заменой ESC.