Влага для FPV-дрона — это не «неудобство», а фактор, который может мгновенно вывести из строя электронику и уронить аппарат. Дождь, снег и даже густой туман создают прямую угрозу: вода замыкает контакты, вызывает коррозию, а на винтах может образоваться лёд, который разрушает пропеллеры в полёте.

Ваше утверждение верно, но требует важного уточнения: «обычный» FPV-дрон не является водонепроницаемым. Однако при правильной подготовке (конформное покрытие, защита разъёмов) можно летать в условиях лёгкой влаги, не убивая электронику.

### 💧 Что именно делает вода

Чистая вода — плохой проводник. Проблема в том, что вода в реальности содержит соли, минералы и остатки флюса с плат. Эта conductive жидкость замыкает контакты под напряжением, вызывая короткие замыкания, электролитическую коррозию и рост дендритов (металлических «усов» между контактами) . На 6S дроне с 25V разница потенциалов достаточна, чтобы даже «влажная» дорожка убила MOSFET или контроллер.

Для FPV-пилота это означает: если вода попала на плату полётного контроллера или ESC, дрон может отключиться в воздухе. Если вода попала на камеру или VTX — вы теряете картинку. Если вода попала на приёмник — теряете управление.

### 🌧️ Дождь и снег: реальные ограничения

Forbes отмечает, что даже лёгкий ветер может остановить FPV-дрон, а дождь, снег и туман ухудшают работу оптических систем: снижается контрастность, капли или лёд на линзе размывают изображение, оператор теряет из виду препятствия . Это не теоретическое предупреждение — в условиях реальных боевых действий плохая погода буквально «приземляет» FPV-дроны, и это используется противником .

Для гражданского пилота вывод простой: дождь и снег — это не «романтика», а риск потерять дрон. Если вы не готовили аппарат к влаге, полёт в осадках — это лотерея с плохими шансами.

### 🛡️ Как защитить дрон (если очень хочется летать)

Если вы готовы потратить время и немного денег, FPV-дрон можно сделать устойчивым к лёгкой влаге. Ключевой инструмент — конформное покрытие (conformal coating). Это тонкий силиконовый или акриловый слой, который изолирует электронику от влаги .

Что покрывать:

- Полётный контроллер (обе стороны)

- ESC (особенно MOSFET и силовые дорожки)

- VTX (плату, но не разъём антенны)

- Приёмник

- Плату камеры (не трогая линзу и сенсор)

Что нельзя покрывать:

- USB-порты (перестанут работать)

- Кнопки (покрытие нарушит контакт)

- Барометр (крошечное отверстие для замера давления — если залить, высота перестанет работать)

- Разъёмы (покрытие изолирует контакты)

Дополнительно: 3D-печатные TPU-крышки для стека, удлинённые ноги (чтобы дрон не стоял в мокрой траве), силиконовый герметик вокруг линзы камеры .

### ⚠️ Лёд на винтах: скрытая угроза

Даже если температура выше нуля, на винтах может образоваться лёд. Это происходит из-за того, что быстро вращающийся пропеллер снижает температуру воздуха вокруг себя. Если температура ниже +5°C и есть влага в воздухе (туман, облака), риск обледенения реален. Лёд на винте нарушает балансировку, вызывает вибрации и может привести к разрушению пропеллера в полёте .

### 💎 Итог

Если вы летаете на «голом» FPV-дроне без защиты — дождь и снег для вас табу. Электроника не прощает влагу, и цена ошибки — потеря дрона (и, возможно, чего-то ещё, если он упадёт в неположенном месте). Если вы готовы потратить вечер на конформное покрытие и пару долларов на материалы — можно расширить окно полётов на лёгкую морось и мокрую траву. Но даже с защитой: не летайте в сильный дождь, не влетайте в облака и следите за признаками обледенения винтов. Водонепроницаемость — это страховка, а не неуязвимость .