Поляризация антенн — это, пожалуй, самый простой для понимания и одновременно самый частый источник «глупых» потерь сигнала в FPV. Если коротко: антенны на дроне и на очках должны «вращаться» в одну сторону. Если они не совпадают, вы теряете как минимум половину мощности сигнала (около 3 дБ), даже если антенны дорогие и мощные .

### 🔄 RHCP и LHCP: в чём разница

Круговая поляризация (CP) означает, что электрическое поле радиоволны вращается по мере распространения. Направление этого вращения и есть «рука»:

- RHCP (Right Hand Circular Polarization): Правая круговая поляризация. Волна вращается по часовой стрелке, если смотреть по направлению распространения.

- LHCP (Left Hand Circular Polarization): Левая круговая поляризация. Вращение против часовой стрелки.

Когда антенна на передатчике (VTX) излучает RHCP, а антенна на приёмнике (очки) настроена на LHCP, приёмник «видит» только часть сигнала. Потери составляют около 3 дБ, что эквивалентно падению мощности вдвое . Это не «полный ноль», но в дальнем полёте или в условиях помех этой потери часто достаточно, чтобы картинка начала сыпаться раньше времени.

### ⚠️ Главная ловушка: DJI и «несовпадение» стоковых антенн

Здесь возникает самая большая путаница для новичков в цифровых системах DJI.

Исторически сложилось, что стоковые антенны на Air Unit (например, O3) и на очках (Goggles 2/Integra) могут иметь линейную поляризацию, а не круговую. При этом многие сторонние антенны для улучшения дальности (например, патчи BDI) делают LHCP .

Если вы ставите на очки LHCP-патч, а на дроне остаётся стоковая линейная антенна, вы снова получаете те самые 3 дБ потерь из-за несовпадения поляризаций . Однако парадокс в том, что даже с этой потерей качественный направленный патч (с высоким усилением) часто даёт лучший результат, чем стоковая всенаправленная антенна, потому что его собственное усиление перекрывает потери на поляризации .

Для новых систем ситуация меняется. Согласно данным магазина DJI, антенны для O4 Air Unit Pro уже заявлены как LHCP . Это значит, что при выборе сторонних антенн для O4 нужно ориентироваться именно на левую круговую поляризацию.

### 🛠️ Практическое правило для сборки

- Аналог и HDZero: Здесь всё просто. Смотрите, что написано на антенне для дрона (обычно RHCP или LHCP), и покупайте антенну для очков с точно такой же маркировкой. Большинство «клеверов» и «леденцов» для аналога — это RHCP, но всегда проверяйте.

- DJI (O3, O4, Goggles): Не полагайтесь на «сток». Если вы покупаете сторонние антенны, сначала выясните, какая поляризация у вашего Air Unit (LHCP для O4 Pro, линейная для многих O3). Затем подбирайте антенну для очков под неё.

- Не смешивайте на одном приёмнике: Если у вас Diversity (две антенны на очках), ставьте обе с одинаковой поляризацией. Смешивать RHCP и LHCP на одном приёмнике бессмысленно — вы просто потеряете сигнал на обеих.