Мощный VTX — это не «круто», а «безответственно» по отношению к тем, кто летает рядом. Один пилот, выкрутивший передатчик на максимум, может «залить» картинку всем остальным на поле, и это самая частая причина конфликтов на соревнованиях и в клубах.

### 📡 Почему мощность — это не только ваша дальность

Видеопередатчик — это оборудование, которое с наибольшей вероятностью создаст проблемы не только вам, но и окружающим . Высокая мощность даёт больше дальности, но одновременно генерирует больше помех и тепла.

На практике это выглядит так: пилот на 1.2 Вт способен «заглушить» видео у всех остальных участников на площадке. Именно поэтому большинство клубов и соревнований ограничивают мощность для большинства участников до 25 мВт . На гонках это не прихоть, а условие, при котором все восемь пилотов могут видеть свою картинку одновременно.

### ⚖️ Что реально нужно для FPV

Ориентиры по мощности просты:

- 25 мВт: ближние полёты, гонки, помещения. Этого достаточно для дистанции около 200 метров даже со стандартной антенной, а с хорошей — более 300 метров .

- 200 мВт: «рабочая лошадка» для большинства фристайл-полётов. Даёт приличную дальность и при этом не создаёт огромных помех .

- 600 мВт и выше: только для лонг-рейнджа в открытом поле, где вы уверены, что никому не мешаете.

Правило простое: используйте минимальную мощность, которая даёт стабильную картинку. Больше милливатт редко исправляют плохую антенну или неудачное расположение VTX. Чистое видео чаще всего приходит от хорошо согласованной антенны на умеренной мощности, а не от максимума .

### 🔥 Проблемные вопросы, о которых забывают

Нагрев без обдува. VTX на полной мощности без airflow (на столе, при настройке) греется очень быстро. Держите его на минимуме на земле и поднимайте мощность только в воздухе .

Антенна — до питания. Включение VTX без антенны сжигает выходной каскад за секунды. Это правило уже звучало, но именно на мощности выше 200 мВт оно критично .

Pit Mode — ваш друг. Если VTX поддерживает этот режим, используйте его на земле. Он даёт минимальную мощность (или отключает передачу), чтобы не «фонить» на других, пока вы разбираетесь с настройками .

### 💎 Итог

Мощность VTX — это инструмент, а не статус. Если вы летаете один в глухом поле, 600 мВт могут быть оправданы. Если вы на поле с другими пилотами или на соревнованиях — 25 мВт и координация каналов это то, что делает полёт возможным для всех. «Разрешённые мощности» — это не только юридическое требование, но и базовая культура FPV-сообщества.