Проверка антенн VTX и RX после каждого жёсткого падения — это не паранойя, а необходимость. Антенны и разъёмы (U.FL, SMA, MMCX) принимают на себя энергию удара первыми, и их повреждение может остаться незамеченным, пока дрон не потеряет связь или не сгорит VTX.

### ⚠️ Почему это критично

Если антенна VTX оторвалась или разъём вылетел, а дрон остался заармленным, передатчик продолжает работать без нагрузки. Выходной каскад VTX в таком режиме может сгореть за менее чем 30 секунд . Внешне это может выглядеть как «работает, но мощность упала» — например, на 800 мВт вы получаете 50 мВт с ужасным качеством. Поэтому после краша, если антенна была оторвана при включённом питании, считайте VTX подозреваемым, пока не докажете обратное .

### 🔍 Что проверять (пошагово)

- Осмотрите SMA/MMCX разъём на VTX. Внутренний штырь (пин) не должен быть погнут, утоплен или почерневшим. Резьба не должна быть сорвана. Антенна должна накручиваться от руки до плотного контакта — никогда не используйте плоскогубцы, они сминают разъём и повышают КСВ .

- Проверьте U.FL/IPEX на приёмнике (RX) и пигтейле VTX. Эти микроразъёмы не рассчитаны на грубое обращение. Они должны сидеть плотно, с ощутимым «щелчком». Если разъём болтается или гнездо на плате приподнялось — это повреждение, которое даст плавающие потери сигнала .

- Осмотрите коаксиальный кабель (пигтейл). Ищите заломы, передавленные места, потёртости до оплётки. Кабель 5.8 ГГц нельзя сгибать под острым углом — минимальный радиус изгиба примерно 5 диаметров кабеля. После краша кабель у основания разъёма — самое слабое место .

- Проверьте антенну RX. Если это внешняя антенна (не керамика), активный элемент не должен быть сломан или погнут. Висящая антенна с треснувшим элементом резко снижает дальность связи .

### 🛠️ Как проверить без приборов (метод замены)

Самый доступный способ для пилота без VNA — замена на заведомо исправную антенну:

- Поставьте новую/рабочую антенну на VTX.

- Включите дрон на минимальной мощности (25 мВт) на 20–30 секунд.

- Потрогайте VTX: если он горячий — КСВ высокий, проблема в разъёме или самом VTX. Если тёплый/холодный — вероятно, антенна и разъём в порядке .

- Сравните картинку в очках: если с новой антенной стало чище и дальше — старая антенна или пигтейл были повреждены.

### 💎 Итог для канала

После каждого жёсткого падения: выключите питание, осмотрите разъёмы (SMA/MMCX/U.FL) на предмет люфта, погнутого пина и заломов кабеля. Если антенна оторвалась при включённом VTX — не доверяйте ему без проверки на малой мощности. Замена антенны — самый быстрый способ проверить, жива ли RF-цепочка.