Проверка винтов — это не «раз в сезон», а после каждого жёсткого краша и периодически после интенсивных полётов. Вибрация от моторов и пропеллеров — идеальный инструмент для «выкручивания» крепежа, и потеря винта мотора в воздухе означает потерю мотора вместе с пропеллером.

### ⚠️ Почему вибрация выкручивает винты

Моторы 5" дрона вращаются на 20 000–30 000 об/мин. Даже микроскопический дисбаланс пропеллера или колокола создаёт вибрацию, которая передаётся на винты крепления. Без фиксатора резьбы винт M3 за десяток полётов может ослабнуть настолько, что вылетит в воздухе. Результат — мотор держится на проводах, которые рвутся, и дрон падает .

### 🔩 Какие винты проверять в первую очередь

- Винты крепления моторов к раме. Самые критичные. Если мотор открутится в полёте, он повиснет на проводах, и вы получите отрыв провода или короткое замыкание.

- Винты крепления пропеллеров. Если пропеллер держится на гайке — проверьте затяжку. Если на винтах — они не должны быть сорваны.

- Винты стоек рамы (FC/ESC). Ослабшая стойка даёт люфт стека, который передаётся на гироскоп и вызывает «фантомные» oscillations.

- Винты крепления камеры и VTX. Ослабшая камера даёт вибрации на видео, которые вы не уберёте PID-ами.

### 🛠️ Как проверить и затянуть

- Визуальный осмотр. Пройдитесь по всем винтам. Ищите слизанные головки, ржавчину, следы выхода из резьбы.

- Проверка на ощупь. Возьмите маленькую отвёртку и аккуратно проверьте каждый винт на люфт. Не тяните изо всех сил — вы можете сорвать резьбу в мягком карбоне.

- Фиксатор резьбы — обязателен. Для винтов моторов используйте синий Loctite 242 (средней фиксации). Наносите на последние 3 мм винта, не на всю резьбу. Не используйте красный Loctite — он требует нагрева для разборки и может повредить карбон .

- Не перетягивайте. Карбон сминается от чрезмерного усилия. Затягивайте до касания + 1/8 оборота. Для винтов M3 в карбон достаточно 1.5–2.0 Нм .

- Свежие винты после краша. Если винт погнут или слизан — замените его. Повторное использование деформированного крепежа — это лотерея.

### 💎 Итог

После каждого жёсткого краша и раз в несколько полётов: пройдитесь по винтам моторов, стоек и камеры. Синий фиксатор резьбы на моторных винтах — обязателен. Слизанная головка или люфт = замена винта, а не «дотянуть».

Один потерянный винт мотора в воздухе стоит дороже, чем упаковка новых винтов с фиксатором.