Проверка на короткое замыкание перед первым подключением батареи — это 30 секунд, которые отделяют вас от работающего дрона или от «волшебного дыма». Мультиметр в режиме прозвонки между «+» и «-» на плате питания — обязательный шаг, который нельзя пропускать, даже если вы «всё сделали правильно».

### ⚠️ Почему это критично

Короткое замыкание (КЗ) между плюсом и минусом на плате питания означает, что при подключении батареи ток пойдёт напрямую через дорожки, не встречая сопротивления. На 6S батарее (25.2V) это десятки ампер в течение доли секунды. Результат — сгоревшие дорожки, расплавленный припой, дым и, возможно, пожар. Электроника дрона не имеет защиты от КЗ на входе питания .

Типичные причины КЗ:

- Капля припоя, перекинутая между площадками «+» и «-» при пайке.

- Перепутанная полярность провода (красный на минус).

- Повреждённая изоляция провода, касающегося карбона (карбон проводит ток).

- Неисправный компонент на плате (реже, но бывает).

### 🛠️ Как проверить (пошагово)

- Отключите батарею. Проверка делается на обесточенной плате.

- Включите мультиметр в режим прозвонки (значок диода/звука) или в режим измерения сопротивления (200 Ом).

- Коснитесь щупами площадок «+» и «-» на плате питания (или контактов разъёма XT60, если он уже припаян).

- Смотрите на результат:

  - Нет звука / сопротивление очень высокое (мегаомы): КЗ нет, можно подключать батарею.

  - Звук есть / сопротивление близко к нулю: КЗ есть. Не подключайте батарею. Ищите причину: осмотрите плату на капли припоя, проверьте полярность проводов, убедитесь, что провода не касаются карбона.

### ⚠️ Нюанс: конденсатор может «звониться»

Если на плате питания установлен большой электролитический конденсатор (1000 мкФ), мультиметр в режиме прозвонки может коротко пискнуть в момент подключения щупов — это конденсатор заряжается от щупов. Это не КЗ. Подождите несколько секунд, пока конденсатор зарядится, и повторите измерение. Если писк повторяется каждый раз при подключении — это уже подозрительно.

Перед первым подключением батареи — всегда прозвонка между «+» и «-». Нет звука — можно подключать. Есть звук — ищите КЗ, а не «попробую, может, пронесёт».