Просадка напряжения — это не просто «неприятное ощущение», а главный индикатор здоровья вашей силовой установки. Когда вы резко даёте газ, моторы требуют огромный ток, и если батарея не может его отдать мгновенно, напряжение падает. Глубокая или затяжная просадка — это прямой путь к отключению дрона в воздухе (brownout) и ускоренной деградации аккумулятора.

### 📉 Три слоя проблемы

Просадка складывается из трёх последовательных барьеров, которые ток преодолевает на пути от банки до мотора:

- Внутреннее сопротивление батареи (IR): Это фундаментальный предел. У новой ячейки сопротивление обычно составляет 1–5 мОм, но оно растёт с возрастом, перегревом или хранением при полном заряде. Если одна банка имеет сопротивление выше 10 мОм, она «просядет» намного сильнее остальных, и вся сборка будет чувствовать себя вялой .

- Сопротивление разъёмов и проводов: Каждый XT60 добавляет около 0.3–0.5 мОм. Если у вас изношенный разъём с ослабшими контактами или тонкие провода (14AWG вместо 12AWG), они «съедят» часть напряжения под нагрузкой. Иногда замена старого разъёма творит чудеса .

- Пиковый ток моторов: Современные 5" моторы (2207) на полном газу могут потреблять 120–140А. Даже свежая батарея 1300 мАч с заявленным рейтингом 100C (теоретически 130А) работает на пределе своих возможностей .

### 🩺 Как диагностировать по OSD

Не ориентируйтесь на напряжение в зависании — оно почти всегда выглядит «нормально». Смотрите на поведение при резком газе:

- Норма: Здоровая 6S батарея 1300 мАч при пунче (100А) просаживается не более чем на 3.0–3.5V (примерно до 3.5–3.6V на банку). После сброса газа напряжение должно быстро вернуться к исходному уровню (в пределах 0.2V) .

- Тревога: Если просадка превышает 5V, а восстановление медленное (напряжение «висит» низким несколько секунд), это признак высокого внутреннего сопротивления или проблем с проводкой .

- Критично: Если под нагрузкой напряжение падает ниже 3.2V на банку, дрон может внезапно отключиться (сработает UVLO — защита от глубокого разряда), даже если вы летите не до конца .

### ⚠️ Чем опасна глубокая просадка

- Отключение в воздухе: Если просадка кратковременно опускается ниже порога, который «видит» полётный контроллер (или BEC), дрон может просто выключиться или перезагрузиться. Это не постепенная потеря мощности, а мгновенное падение .

- Деградация батареи: Каждая глубокая просадка — это стресс для химии. Если вы регулярно «выжимаете» батарею до отсечки, внутреннее сопротивление растёт быстрее, ёмкость падает, и батарея начинает «пухнуть» .

- «Тускнеющая» картинка: Если просадка «убивает» питание VTX (через BEC), видео может пропадать или покрываться помехами именно в момент пунча, когда вам нужно видеть траекторию .

### 🛠️ Что делать

- Следите за разбросом банок: Если после полёта одна банка разряжена сильнее других (разница более 0.1V), она тянет всю сборку вниз. Такую батарею лучше не использовать для агрессивных полётов .

- Грейте батареи зимой: Холодная LiPo имеет огромное внутреннее сопротивление. Если вы достанете батарею из машины на морозе и сразу дадите газ, просадка будет катастрофической. Держите их в тепле (в кармане или термосумке) перед полётом .

- Проверьте разъёмы: Если просадка сильная, но батарея новая, проверьте, не греются ли разъёмы после полёта. Тёплый разъём = высокое сопротивление = потерянные ватты .

- Конденсатор: Убедитесь, что на проводах питания ESC установлен качественный Low-ESR конденсатор (например, 1000 мкФ). Он сглаживает пиковые скачки тока и защищает электронику от просадок .