Прошивка ESC — это «мозг» регулятора оборотов, и в 2026 году ландшафт здесь сильно изменился. Если кратко: BLHeli_32 официально мёртв, BLHeli_S устарел, а Bluejay — это бесплатное обновление для старых 8-битных плат, которое даёт им вторую жизнь. Для современных 32-битных ESC стандартом становится AM32.

### 📉 BLHeli_32: почему он больше не актуален

Долгое время BLHeli_32 был стандартом для производительных ESC, но в июне 2024 года разработка и лицензирование были официально прекращены . Это означает, что прошивка больше не получает обновлений и исправлений безопасности. Если у вас уже есть рабочий ESC на BLHeli_32 и вас всё устраивает — можно продолжать его использовать, но покупать новый ESC с этой прошивкой в 2026 году нет смысла. На смену ему пришёл открытый AM32 .

### 🔄 Bluejay: бесплатный апгрейд для BLHeli_S

Bluejay — это не отдельный «третий» тип прошивки, а открытая альтернатива для старых 8-битных ESC на BLHeli_S. Если у вас валяется старый ESC с чипом Busy Bee, перепрошивка на Bluejay даёт то, чего не было в стоке:

- Bidirectional DShot: ESC начинает передавать реальные обороты мотора обратно на полётный контроллер. Без этого в Betaflight не работает RPM-фильтр — главная технология, убирающая вибрации и делающая полёт «масляным» .

- Выбор частоты PWM: 24, 48 или 96 кГц. Это и есть та самая «более плавная работа моторов». Но важно понимать: на Bluejay частота зашивается при прошивке и не меняется в полёте. Для 5" фристайла обычно берут 48 кГц (плавнее в среднем газе) или 24 кГц (лучше торможение и меньше нагрев) .

- Настройки старта и защиты: регулируемая мощность старта, защита от перегрева, демпфирование (demag) для борьбы с десинками .

### 🆕 AM32: будущее для 32-битных ESC

AM32 — это открытая прошивка, которая функционально заменяет BLHeli_32. Производители (например, Hobbywing) уже переводят свои новые ESC на AM32 . Она поддерживает те же функции (телеметрия, RPM-фильтр), но продолжает развиваться. Если вы покупаете новый 32-битный ESC в 2026 году, скорее всего, на нём уже будет AM32.

### 💎 Что делать на практике

- Если у вас ESC на BLHeli_S: Перепрошивайте на Bluejay. Это бесплатно, обратимо (можно вернуть BLHeli_S через ESC Configurator) и даёт RPM-фильтр. Для 5" ставьте 48 или 24 кГц .

- Если у вас ESC на BLHeli_32: Если всё работает — не трогайте. Если нужны новые фичи или прошивка «глючит» — теоретически можно перейти на AM32, но это требует программатора ST-Link и необратимо. Новичкам лучше просто купить новый ESC с завода на AM32 .

- Если вы покупаете новый ESC: Ищите модели на AM32. Это актуальный стандарт для 32-бит.