Прошивка FC перед сборкой и настройка портов UART — это фундамент, на котором держится вся коммуникация дрона. Если вы припаяли приёмник, VTX и камеру, но не сказали Betaflight, к какому порту что подключено, дрон будет «глухим и немым»: стики не работают, VTX не переключает каналы, OSD не появляется.

### 🛠️ Почему прошивка — первый шаг

Прошивать FC нужно до пайки периферии, чтобы сразу проверить, что плата жива и определяется компьютером. Если вы спаяли всё, а FC «кирпич» — разбирать и отпаивать будет больно.

Порядок действий:

- Зажмите кнопку BOOT на FC и подключите USB. В Betaflight Configurator должен появиться режим DFU (не COM-порт) .

- Выберите целевую плату (target) строго по модели вашего FC. Неправильный target = неработающие порты и сенсоры .

- Поставьте галочку «Полное стирание чипа» (Full chip erase). Это удалит старые настройки, которые могут конфликтовать .

- Прошейте и подключитесь уже в обычном режиме (COM-порт).

### 📋 Настройка портов: правило «один UART — одна функция»

Каждый UART на FC — это пара пинов TX/RX, которая может обслуживать только одно устройство за раз . Если вы включите Serial RX и GPS на одном UART — оба не будут работать, и Betaflight может даже не сохранить настройки .

Вот как выглядит правильное распределение для типичной сборки (5" с ELRS и аналоговым/цифровым VTX):

1. Приёмник (ELRS / Crossfire)

- Что включить: Serial RX на том UART, куда припаяны провода.

- Что НЕ включать: MSP, GPS, SmartAudio на этом же UART.

- Распиновка: TX приёмника → RX на FC, RX приёмника → TX на FC (перекрёстно!) .

- После сохранения: Идите во вкладку Receiver и выберите протокол CRSF (для ELRS) или SBUS (для старых приёмников) .

2. VTX (аналоговый с SmartAudio/Tramp)

- Что включить: В колонке Peripherals выберите VTX (TBS SmartAudio) или VTX (IRC Tramp) на UART, куда припаян провод управления.

- Важно: SmartAudio — это односторонний протокол. Достаточно одного провода от TX пида FC к пиду SmartAudio на VTX. RX не нужен .

3. VTX (цифровой: DJI O3/O4, HDZero, Walksnail)

- Что включить: Configuration/MSP + в Peripherals выбрать VTX (MSP + Displayport).

- Зачем: Цифровые системы используют MSP для передачи OSD и управления .

- Нюанс: Для DJI O3/O4 в некоторых прошивках (4.4+) достаточно выбрать VTX (MSP + Displayport) — MSP включится автоматически .

4. Камера

- Камера не требует UART. Она подключается к пиду CAM (видеосигнал) и питанию 5V/GND. В портах её настраивать не нужно .

### ⚠️ Главные ошибки, которые убивают сборку

- TX/RX не перекрёстно. Если вы соединили TX с TX, а RX с RX — приёмник не заработает. Это самая частая ошибка новичков .

- MSP включён на UART приёмника. Betaflight будет randomly отключаться от конфигуратора, потому что MSP-пакеты конфликтуют с данными RC .

- Два устройства на одном UART. GPS и SmartAudio на UART3 — оба мертвы. Betaflight 4.5+ блокирует это с красной ошибкой, но старые версии позволяли сохранить и потом молча не работать .

- Забыли Save and Reboot. Настройки портов не применяются, пока вы не нажмёте кнопку сохранения и не перезагрузите FC .

Прошейте FC с полным стиранием, затем в Ports назначьте Serial RX для приёмника и Peripherals (SmartAudio/MSP+Displayport) для VTX. Никогда не вешайте два устройства на один UART. Перекрёстная пайка TX/RX — обязательна. После сохранения проверьте в Receiver, что стики двигают каналы.