РЭБ-устойчивость FPV-дрона — это не «одна технология», а набор мер, каждая из которых решает свою задачу. Оптоволокно — радикальное решение: оно вообще убирает радиоканал. Частотные скачки и смена каналов — это эволюция обычного радиодрона, которая делает его сложнее заглушить, но не делает неуязвимым.

### 📡 Частотные скачки (Frequency Hopping)

Это не «новая функция», а базовый принцип работы большинства современных протоколов управления, включая ExpressLRS. Суть: передатчик и приёмник быстро переключаются между частотами по заранее известной последовательности (hop table). Если одна частота заглушена, связь продолжается на других.

Ограничение: если противник глушит широкий диапазон (barrage jamming), а не отдельную частоту, скачки не помогают — все каналы в этом диапазоне забиты шумом.

### 🔄 Смена каналов управления и видео

Это уже тактический приём, а не аппаратная функция. Оператор вручную переключает канал VTX или частоту управления, если замечает ухудшение. В аналоговом видео это работает: вы видите «снег» и меняете канал на очках. В цифровых системах (DJI, HDZero) смена канала часто требует перезагрузки или занимает секунды, которых в бою нет.

### 🛡️ Что ещё используется на практике

Помимо оптоволокна и скачков, в открытых источниках упоминаются:

- Управление по проводу (оптоволокно): Полная невосприимчивость к РЭБ, но ограничение по длине кабеля и манёвренности .

- Инерциальная навигация: Если сигнал потерян, дрон продолжает лететь по последнему вектору, но это не восстановление связи, а лишь кратковременная страховка.

- Воздушные ретрансляторы: Поднятый в воздух ретранслятор усиливает сигнал в обход помех. Российский «Mockingbird» зависает на высоте 100–150 м и даёт более 10 км дополнительной дальности в открытой местности .

- Смена частотных диапазонов: Некоторые военные FPV работают не на стандартных 2.4/5.8 ГГц, а на 1.2 ГГц, 900 МГц или других частотах, которые реже глушатся массовыми средствами РЭБ. По данным открытых источников, в зоне СВО использовался диапазон от 200 МГц до 12 ГГц .

### ⚠️ Главное ограничение

Все эти меры работают только против конкретных типов помех. Широкополосная заградительная помеха в диапазоне 2.4–5.8 ГГц «убивает» и скачки, и смену каналов, и ретранслятор, если он работает в том же диапазоне. Именно поэтому оптоволокно стало таким прорывом: оно физически выводит дрон из радиоэфира, и никакие средства РЭБ на него не действуют.

Итог: Частотные скачки и смена каналов — это «гигиена» радиодрона, которая повышает его выживаемость против помех средней интенсивности. Но против мощной широкополосной РЭБ они не панацея. Оптоволокно — единственное решение, которое даёт полную невосприимчивость, ценой дальности, скорости и манёвренности.