Разведка и наблюдение с помощью FPV — это не «полетать и посмотреть», а решение задачи «заглянуть туда, куда оператор не может заглянуть лично, и передать картинку в реальном времени».

Ниже — подробный разбор по ключевым техническим и тактическим аспектам, на основе открытых спецификаций реальных платформ и компонентов.

### 1. Почему обычный дрон не справляется, а FPV справляется

Обычные разведывательные БПЛА (типа DJI Mavic) летают высоко и смотрят сверху вниз. FPV-дрон летит низко, быстро и «от первого лица», что даёт три преимущества в городской/сложной среде:

- Проникновение внутрь: FPV с защитой пропеллеров (дукты/клетка) может залететь в окно, дверной проём, лестничный пролёт, подвал, тоннель. Обычный дрон там просто разобьётся о стены.

- Скорость осмотра: Пилот видит то же, что видит камера, и может мгновенно менять траекторию. Нет задержки на «построение маршрута и стабилизацию».

- Переход indoor/outdoor без смены платформы: Современные тактические FPV (например, ADAM-02) заявлены как платформа для «бесшовного перехода между помещением и улицей», включая пространства без GPS .

### 2. Навигация без GPS: как FPV «видит» внутри здания

Внутри здания спутниковый сигнал отсутствует или подавлен. FPV-разведка решает это двумя путями:

Путь А: Визуально-инерциальная одометрия (VIO) и SLAM
Дрон использует камеру + IMU (инерциальный измерительный модуль) + иногда LiDAR для построения карты и определения своего положения в реальном времени.

- Пример модуля: UNIBIRD N200M VIO (128 г). Заявленная точность позиционирования — в пределах 2% ошибки, работает на высоте до 200 м, скорость до 15 м/с, задержка вывода 28 мс. Подключается напрямую к PX4/APM по MAVLink, без предварительно загруженных карт .

- Более сложные сборки: Исследовательские платформы используют Intel RealSense D435i (стереокамера + IMU) + Raspberry Pi 5 + ROS + OpenVINS для 3D-сканирования помещений. Такая сборка летает автономно и строит карту, но это уже не «разведка одним пилотом», а полноценная автономная система .

Путь Б: Заводские тактические решения с «indoor positioning»

- ADAM-02 (Швеция): 5-дюймовая тактическая FPV-платформа. Заявлена поддержка GPS + Indoor Positioning, полётный стек PX4, автономные функции через QGround. Время полёта 25+ минут, полезная нагрузка до 0.5 кг, камера с наклоном (вверх/вниз), опционально LED/IR подсветка .

- LANIUS-X (Elbit, Израиль): FPV-дрон для разведки и поражения в городской среде. Ключевая заявка — «zero learning time» для солдата: оператор получает планшет или FPV-очки, система сама обрабатывает изображение и подсвечивает «точки интереса». Внутри помещений связь до 0.3 км, на улице до 2 км. Версия X20 (4-дюймовая) летает 7 минут, X200 (7-дюймовая) — 12 минут .

### 3. Сенсоры: что ставить на FPV для разведки

Разведка не всегда дневная и не всегда в хорошую погоду. Поэтому «голая» камера — это минимум.

Тепловизор (LWIR 8–14 мкм):

- Caddx Thermal 640CA: 640×512, NETD < 50 мК, аналоговый выход PAL, питание 5–24V, крепление 19 мм. Вес менее 30 г. Предназначен для FPV-дронов, видит в полной темноте, через дым и туман .

- AI VisionCube ST (AERVUE): Модуль объединяет цветную камеру 1080p + тепловизор 384×288 в одном корпусе. Встроенный AI-процессор (1 TOPS) автоматически захватывает цель (человек/машина) и удерживает её в перекрестии. Вес — менее 200 г, задержка видео — менее 60 мс. Поддерживает Betaflight/ArduPilot .

Камеры низкой освещённости:

- LANIUS-X использует low light camera для навигации при «нулевом свете» плюс встроенную подсветку .

- ADAM-02 имеет опциональную LED или IR подсветку рядом с камерой .

Практический вывод по сенсорам:
Для базовой разведки днём достаточно хорошей FPV-камеры (например, стандартной аналоговой или цифровой). Для ночи/дыма/скрытности — тепловизор обязателен. Для автоматического сопровождения цели — AI-модуль (как VisionCube) или тактическая система с обработкой на земле (как LANIUS-X).

### 4. Что именно даёт FPV в разведке (тактические сценарии)

По открытым описаниям тактических систем, FPV-разведка закрывает следующие задачи:

- «First look» — быстрая проверка перед вводом людей. ADAM-02 прямо описывает сценарий: «rapid verification before committing personnel into uncertain terrain» . Дрон залетает в комнату/подъезд, пилот видит, есть ли там кто-то, и только потом туда идут люди.

- Micro-ISR в сложной среде. Осмотр переулков, лестничных клеток, пространств рядом с объектами. LANIUS-X заявлен как система для «scout buildings and points of interest» .

- Наблюдение за движущимися объектами (overwatch / custody). ADAM-02 поддерживает «custody of moving objects» — дрон следует за целью или удерживает её в кадре .

- Функциональные задачи. Сброс полезной нагрузки до 0.5 кг (маркировка, микродоставка) .

### 5. Ограничения, которые нужно понимать до покупки/сборки

- Время полёта: Тактические FPV с защитой и сенсорами летают 7–25 минут в зависимости от размера и нагрузки. LANIUS-X X20 — 7 минут, ADAM-02 — 25+ минут . Это не «час над объектом».

- Связь в помещении: LANIUS-X заявляет 0.3 км внутри здания . Это немного, но для осмотра одного здания достаточно.

- Шум: FPV с дуктами громкий. Для скрытной разведки это фактор демаскировки.

- Подготовка пилота: «Zero learning time» — это маркетинг Elbit для их конкретной системы с автоматикой. Для обычного FPV-пилота разведка в помещении требует десятков часов симулятора и реальных полётов, чтобы не разбить дрон о косяк двери на скорости.