Разъёмы — это самое слабое звено в силовой цепи, и пренебрежение этим фактом стоит пилотам дронов. Если разъём не рассчитан на пиковый ток, он начинает греться, контакты окисляются, сопротивление растёт, и вы получаете просадку напряжения там, где её быть не должно. В худшем случае пластик плавится, и дрон теряет питание в полёте .

### 📊 Сравнение характеристик XT-семейства

Данные по токам у разных производителей немного разнятся, но общая картина выглядит так:

- XT30 (и XT30U): Непрерывный ток 15–30A, пиковый 30–45A. Вес пары около 2–3 г. Идеален для микро-дронов (2–3.5"), где каждый грамм на счету .

- XT60: Непрерывный ток 30–60A, пиковый 60–100A+. Вес пары около 3–7 г. Это золотой стандарт для 5" фристайла и гонок на 4S/6S .

- XT90 (и XT90-S): Непрерывный ток 45–90A, пиковый 90–150A+. Вес пары около 7–16 г. Применяется для крупных 7"+ лонг-рейндж дронов, тяжеловесов или X-Class .

### ⚠️ Почему «поставить побольше» — не всегда решение

Может показаться, что XT90 на 5" дроне — это «запас прочности». Но у этого есть обратная сторона: лишний вес и громоздкость. На 5" дроне, где каждый грамм влияет на инерцию, XT90 (который тяжелее XT60 в 2–3 раза) — это неоправданная роскошь. XT60 с головой покрывает пиковые нагрузки большинства 5" сборок, и именно поэтому он стал стандартом .

### 🔥 Главный враг: Переходники и «сопли»

Если у вас батарея с XT90, а дрон с XT60, использование переходника — это временное решение. Каждый переходник добавляет лишнюю точку контакта, которая со временем разбалтывается и начинает греться. На 5" дроне с резкими «панчами» (punch-outs) переходник может стать тем самым узким местом, которое даёт просадку и нагрев, пока сами провода батареи остаются холодными . Если это становится постоянной практикой, лучше перепаять разъём на батарее или дроне на нужный тип.

### 🛠️ Нюансы пайки и Anti-Spark

- Пайка: XT60 и XT90 имеют достаточно большие контактные площадки, чтобы паять их мощным паяльником (60W+). Главное — не перегревать пластик. Используйте паяльник с жалом-лопаткой, предварительно облудите и провод, и «стакан» разъёма, и быстро соедините их. Если вставить ответную часть разъёма при пайке, она будет работать как радиатор и не даст пластику деформироваться .

- Anti-Spark (XT90-S): При подключении 6S батареи к дрону возникает мощная искра, которая выжигает контакты. Версия XT90-S имеет встроенный резистор, который «заряжает» конденсаторы ESC до основного контакта, убирая искру. Это продлевает жизнь разъёму и безопаснее для электроники .