Режимы (Modes) в Betaflight — это не просто «назначение кнопок», а логика, которая определяет, что дрон делает по вашему командованию. Вы правильно перечислили ключевые: Arm, Angle, Beeper и Turtle Mode. Но если Arm и Angle — это база, то Beeper и Turtle Mode — это ваша «страховка» после краша, и настраивать их нужно с пониманием дела.

### 🎛️ Как это работает на практике

Вы открываете вкладку Modes в Betaflight Configurator, находите нужную функцию, нажимаете «Add Range» и назначаете её на свободный AUX-канал вашего пульта. Ползунком вы выбираете положение переключателя, при котором функция активируется .

### 🐢 Turtle Mode (Flip Over After Crash): как перевернуть дрон

В списке режимов Betaflight эта функция называется «FLIP OVER AFTER CRASH» . Это ваш спасательный круг, если дрон упал «вверх ногами» в траву или кусты.

Что он делает:
Когда вы активируете режим (обычно на выключенном (disarmed) дроне), а затем двигаете стик газа, Betaflight даёт команду ESC на реверс вращения моторов. Дрон пытается «подпрыгнуть» и перевернуться обратно на шасси . Для работы обязателен протокол DShot между FC и ESC .

Критически важные нюансы для настройки:

- Только на выключенном дроне: Betaflight не даст включить Turtle Mode, если дрон заармлен. Это защита от случайного включения в воздухе .

- Газ должен быть в нуле: Чтобы режим сработал, стик газа должен быть опущен в ноль. Если OSD показывает «THROTTLE», проверьте вкладку Receiver — возможно, ваш стик газа не доходит до минимального значения, и нужно немного поправить min_check в CLI .

- Не держите долго: Если дрон застрял, и вы жмёте газ в Turtle Mode долго, моторы могут перегреться, так как они работают в реверсе на высоких токах. Это режим для «подтолкнуть», а не «копать» .

Настройка: Назначьте «FLIP OVER AFTER CRASH» на отдельный тумблер или на положение, которое вы случайно не заденете в полёте. Например, на трёхпозиционном переключателе: верх — Beeper, низ — Turtle Mode .

### 🔔 Beeper: не просто пищалка

Режим «BEEPER» включает звуковой сигнал (или пищалку моторов через DShot), чтобы найти упавший дрон в высокой траве . Его лучше всего вешать на моментальный (пружинный) переключатель или на отдельное положение тумблера, чтобы можно было «пикнуть» по необходимости. Если потеряли дрон, включили Beeper и идёте на звук.

### 💎 Итог

Настройка Modes — это финальный штрих, который превращает ваш дрон из «летающей платы» в управляемый инструмент. Arm и Angle дают вам контроль в воздухе, а Beeper и Turtle Mode дают шанс спасти дрон (и нервы) после падения. Потратьте 10 минут на вкладке Modes, чтобы потом не искать дрон в кустах на слух.