Прокол или возгорание LiPo — это не «страшилка», а реальный сценарий, который развивается за секунды. В отличие от бензина, который нужно поджечь, LiPo при повреждении или внутреннем коротком замыкании выделяет кислород сам, поэтому горение поддерживает себя без доступа воздуха. Именно поэтому потушить его обычным огнетушителем или водой практически невозможно .

### 🔥 Что происходит при повреждении

Когда оболочка ячейки пробита или смята, внутрь попадает воздух и влага. Это запускает химическую реакцию, которая сопровождается резким нагревом. Далее возможны два сценария:

- Быстрый нагрев и дым: Ячейка начинает дымиться, пластик плавится, запах сладковатый и едкий.

- Тепловой разгон (Thermal Runaway): Температура внутри ячейки лавинообразно растёт, и происходит выброс пламени. Это может случиться не сразу, а через минуты или даже часы после повреждения .

### 🧯 Почему обычные средства не работают

- Вода: Не тушит, а разлагается на водород и кислород, которые поддерживают горение. Кроме того, вода проводит ток, и если она попадёт на соседние элементы, может вызвать короткое замыкание.

- Огнетушитель (порошковый/CO2): Сбивает пламя, но не охлаждает ячейку изнутри. Через несколько секунд она вспыхнет снова.

- Песок: Работает только как «одеяло», перекрывающее доступ кислорода к внешнему пламени, но внутренняя реакция продолжается.

### 🛡️ Мешок для LiPo: что он реально делает

Специальный мешок (LiPo Safe Bag) — это не «огнеупорный сейф», а средство локализации. Он сделан из ткани с огнезащитной пропиткой (обычно стекловолокно). Его задача — не дать искрам и пламени перекинуться на окружающие предметы, а также удержать горящую батарею в одном месте, чтобы у вас было время вынести её на улицу или в безопасное место .

Важный нюанс: дешёвые мешки могут прогореть насквозь при длительном горении. Поэтому мешок — это первый барьер, а не абсолютная защита. Идеальная схема хранения/зарядки:

- Мешок внутри металлического контейнера (например, стальной ящик для инструментов или кастрюля) .

- Контейнер стоит на негорючей поверхности (бетон, керамика, металл), вдали от штор, дерева и легковоспламеняющихся жидкостей.

- Датчик дыма в помещении, где вы заряжаете.

### 🚨 Что делать, если батарея загорелась

- Не паниковать и не хватать руками. Если батарея в мешке/контейнере и пламя не выходит наружу — просто вынесите контейнер на улицу (если это безопасно) и дайте догореть. Горение LiPo прекращается, когда выгорает вся энергия внутри.

- Если пламя уже снаружи: Используйте песок или специальный огнетушитель для литиевых батарей (Class D). Если их нет — обильно залейте водой (да, вода не потушит саму ячейку, но охладит соседние и не даст огню распространиться).

- Не вдыхайте дым. Продукты горения LiPo токсичны (фтороводород, оксиды металлов). Немедленно покиньте помещение и проветрите его.

### ⚠️ Профилактика: где чаще всего случаются проблемы

- Зарядка без присмотра: Большинство пожаров происходит именно на зарядке. Никогда не оставляйте батарею на зарядке, уходя из дома или ложась спать.

- Зарядка после краша: Если дрон упал и батарея получила удар, даже без видимых повреждений, не заряжайте её сразу. Дайте ей полежать в безопасном месте (в мешке) несколько часов, наблюдая за нагревом. Если она начнёт греться или вздуваться — утилизируйте.

- Хранение «как попало»: Батареи, лежащие в куче с инструментами, ключами или другими металлическими предметами, рискуют получить прокол или короткое замыкание на разъёмах.