Настройка пульта для симулятора — это действительно первый шаг, который экономит нервы и деньги. Если пульт не распознаётся или стики работают наоборот, обучение превращается в мучение. Вот как это работает на практике, с учётом разных пультов и способов подключения.

### 🔌 Три способа подключения (от простого к сложному)

Способ 1: Прямое USB-подключение (самый частый)
Большинство современных пультов (RadioMaster, BetaFPV, Jumper) имеют USB-C порт. Вы подключаете их кабелем к ПК, и Windows определяет их как «USB Game Controller» (игровой джойстик) . Для некоторых пультов BetaFPV (например, LiteRadio) есть нюанс: их нужно подключать выключенными, иначе они пытаются искать дрон по радиоканалу и не передают данные через кабель . Другие модели (например, LiteRadio 4) требуют входа в специальный «dongle mode» (зажать стики в определённые углы при подключении) .

Способ 2: Через донгл (Wireless USB Dongle)
Если у вашего пульта нет USB-порта для данных (или он старый), используется специальный USB-адаптер. Один конец вставляется в ПК, другой (обычно 3.5 мм моно) — в разъём тренера (DSC/Trainer) на пульте . Это классический метод для пультов без прямого USB.

Способ 3: Через полётный контроллер (Betaflight HID)
Это «лайфхак» для тех, у кого есть дрон с FC на F4/F7. Вы подключаете дрон к ПК по USB, заходите в Betaflight CLI и вводите set usb_hid_cdc = on, затем save. Компьютер увидит дрон как джойстик, а сигнал с пульта будет идти через приёмник дрона . Важно: после тренировки не забудьте выключить эту функцию (off), иначе дрон будет вести себя странно при реальном подключении к ПК.

### 🎛️ Что делать после подключения (в симуляторе)

Когда Windows увидел пульт (или донгл), откройте симулятор (Liftoff, VelociDrone) и найдите настройки Controls/Controller.

- Выберите устройство: В списке должно появиться название вашего пульта или «USB Game Controller» / «vJoy Device».

- Калибровка: Нажмите «Calibrate» и следуйте инструкциям на экране. Вам нужно будет подвигать каждый стик до упора (в том числе газ до минимума и максимума) и переключить тумблеры. Симулятор запомнит диапазоны .

- Проверка реверса: После калибровки проверьте, совпадают ли движения стиков на экране с вашими. Если, например, при движении стика вправо дрон на экране кренится влево — найдите в настройках канала кнопку Invert (или «Reverse») и нажмите её для этого канала .

### ⚠️ Частая проблема: «Вижу пульт, но стики не двигаются»

Если калибровка не видит движения, проверьте:

- Режим пульта: Некоторые пульты (BetaFPV) должны быть выключены при подключении кабеля .

- Драйверы: Для пультов через донгл или FC на Windows могут понадобиться драйверы (CP210x, STM USB VCP) .

- Кабель: Убедитесь, что кабель поддерживает передачу данных, а не только зарядку.

После того как пульт настроен в симуляторе, вы можете тренировать мышечную память теми же движениями, которые будете использовать на реальном дроне. Это и есть главная цель этого этапа.