Тест без пропеллеров — это последний рубеж безопасности перед первым взлётом. Если мотор крутится не в ту сторону или перепутан порядок, дрон с пропеллерами мгновенно перевернётся, и вы получите порез или разбитую электронику. Без пропеллеров вы видите и слышите, что происходит, и можете исправить ошибку до того, как она станет травмой.

### ⚠️ Почему это критично

Пропеллер 5" на 25 000 об/мин — это режущий инструмент. Если при первом арме дрон перевернётся из-за неправильного направления мотора, пропеллеры ударят по раме, проводам и всему, что рядом. Тест без пропеллеров позволяет проверить порядок моторов и направление вращения без риска.

### 🛠️ Пошагово: как провести тест

- Снимите все пропеллеры. Это первое и обязательное действие.

- Подключите FC к компьютеру по USB.

- Подключите батарею. Betaflight не даст раскрутить моторы без питания от батареи — USB не даёт достаточной мощности.

- Откройте вкладку Motors в Betaflight Configurator. Поставьте галочку, подтверждающую, что пропеллеры сняты (safety checkbox).

- Проверьте порядок (Mapping): Двигайте ползунки по одному. Номер ползунка должен соответствовать номеру мотора на схеме внизу экрана. Если двигаете Motor 1, а крутится Motor 3 — у вас перепутаны сигнальные провода или ресурсы. Это лечится командой resource в CLI.

- Проверьте направление: Медленно поднимите ползунок до момента, когда мотор начнёт едва вращаться (примерно 1010–1050). Посмотрите на вращение и сравните со схемой. Стандартная конфигурация («Props In»): передние моторы вращаются внутрь, к центру дрона.

### 🔄 Если мотор крутится не в ту сторону

- Программный способ (предпочтительный): Отключитесь от Betaflight, откройте BLHeli Configurator или ESC Configurator (для Bluejay). Найдите нужный мотор и измените его направление с «Normal» на «Reversed».

- Аппаратный способ: Перепаяйте любые два из трёх проводов мотора на ESC.

### ⚠️ Что ещё проверить на этом этапе

- Вибрации: Если мотор при медленном вращении издаёт скрежет или вибрирует — проверьте, не задевает ли колокол за статор, не погнут ли вал.

- Нагрев: После 10–15 секунд работы на малом газу моторы должны быть едва тёплыми. Если горячие — проверьте направление (возможно, мотор крутится против своего «родного» направления) или timing в ESC.

- Реакция на стики: Снимите галочку в Motors, перейдите в Receiver и проверьте, что стики двигают каналы правильно (газ — вверх, рыскание — влево/вправо, тангаж — вперёд/назад).

Тест без пропеллеров — это 2 минуты, которые спасают дрон от переворота и вас от травмы. Если моторы крутятся в правильном порядке и в правильную сторону — можно надевать пропеллеры и пробовать взлёт. Если нет — исправляйте до того, как наденете пропеллеры.