Тест моторов в Betaflight — это единственный безопасный способ проверить, что дрон не перевернётся при первом взлёте. Главное правило: пропеллеры должны быть сняты. Всегда. Без исключений.

### ⚠️ Почему это критично

Если мотор крутится не в ту сторону или вы перепутали порядок моторов (например, сигнал Motor 1 идёт на физический Motor 3), дрон при взлёте мгновенно перевернётся. Это самая частая причина «флипа на взлёте» . Проверка на столе с пропеллерами — это гарантированный порез или разбитый дрон.

### 🛠️ Пошагово: как проверить

- Снимите все пропеллеры. Это первое и самое важное действие .

- Подключите FC к компьютеру по USB.

- Подключите батарею (LiPo). Betaflight не даст раскрутить моторы без питания от батареи, USB не даёт достаточной мощности .

- Откройте вкладку Motors в Betaflight Configurator. Поставьте галочку, подтверждающую, что пропеллеры сняты (safety checkbox) .

- Проверьте порядок (Mapping): Двигайте ползунки по одному. Номер ползунка должен соответствовать номеру мотора на схеме внизу экрана. Если двигаете Motor 1, а крутится Motor 3 — у вас перепутаны сигнальные провода или ресурсы. Это лечится командой resource в CLI .

- Проверьте направление: Медленно поднимите ползунок до момента, когда мотор начнёт едва вращаться (примерно 1010–1050). Посмотрите на вращение и сравните со схемой. Стандартная конфигурация («Props In»): передние моторы вращаются внутрь, к центру дрона .

### 🔄 Если мотор крутится не в ту сторону

Есть два способа исправить:

- Программный (предпочтительный): Отключитесь от Betaflight, откройте BLHeli Configurator или ESC Configurator (для Bluejay). Найдите нужный мотор и измените его направление с «Normal» на «Reversed» .

- Аппаратный: Перепаяйте любые два из трёх проводов мотора на ESC. Это физически меняет последовательность фаз .

Итог: Тест моторов без пропеллеров — это 2 минуты, которые спасают дрон от переворота и вас от травмы. Если моторы крутятся в правильном порядке и в правильную сторону — можно надевать пропеллеры и пробовать взлёт.