Укладка проводов — это не «эстетика», а вопрос живучести дрона. Провод, попавший в пропеллер, обрезается за долю секунды, и если это провод питания или сигнала мотора — дрон падает. Стяжки и термоусадка — минимальный инструментарий, но есть нюансы, которые отличают надёжную укладку от «на соплях».

### ⚠️ Что происходит, когда провод попадает в пропеллер

Пропеллер 5" на 25 000 об/мин движется со скоростью около 200 км/ч на кончике лопасти. Провод 20 AWG, попавший в плоскость вращения, разрезается мгновенно. Если это провод питания мотора — мотор останавливается, и дрон падает. Если это провод VTX или камеры — вы теряете картинку. Если это провод питания всей сборки — дрон выключается в воздухе.

### 🛠️ Правила укладки (пошагово)

- Проложите провода вдоль лучей рамы, а не поперёк. Провод должен идти параллельно лучу, а не пересекать его. Это снижает риск захвата пропеллером .

- Используйте стяжки (zip ties) для фиксации. Притяните провод к лучу стяжкой. Не затягивайте до пережима — провод не должен быть передавлен, иначе жилы внутри сломаются от вибрации .

- Термоусадка на концы проводов и разъёмы. Она защищает от перетирания и короткого замыкания на карбон. Для моторных проводов — термоусадка на всю длину, где провод может касаться карбона .

- Оставьте «петлю» (slack) на проводах между FC и ESC. Если провод натянут как струна, вибрация от моторов передаётся на FC. Лёгкая петля гасит вибрацию .

- Не кладите провода на гироскоп. Провод, касающийся чипа гироскопа или проходящий над ним, создаёт «фантомные» oscillations. Уберите провод в сторону .

- Проверьте зазор до пропеллера. После укладки наденьте пропеллер (без батареи) и проверьте, что между проводом и плоскостью вращения есть минимум 5–10 мм зазора. Если провод близко — переложите.

### ⚠️ Частые ошибки

- Стяжка, затянутая до пережима. Провод передавлен, жилы внутри сломаны, но внешне изоляция цела. Через несколько полётов провод отвалится.

- Провод, идущий «по воздуху» между FC и VTX. Он не зафиксирован и болтается. При вибрации он может коснуться пропеллера или порваться о карбон.

- Термоусадка только на разъёме, а не на проводе. Провод трётся о карбон, изоляция стирается, и вы получаете короткое замыкание.

Провода должны идти вдоль лучей, зафиксированы стяжками без пережима, с термоусадкой на местах контакта с карбоном, и иметь зазор минимум 5–10 мм до пропеллера. Это 10 минут работы, которые спасают дрон от падения из-за обрезанного провода.