Установка FC на мягкие стойки (gummies) — это не «тюнинг», а обязательное условие для нормальной работы гироскопа. Жёсткое крепление передаёт вибрации от моторов и рамы напрямую в гироскоп, и никакие фильтры в Betaflight не исправят корень проблемы.

### ⚠️ Почему жёсткое крепление — это плохо

Гироскоп на FC (обычно ICM-42688-P или BMI270) измеряет угловую скорость с точностью до тысячных долей градуса в секунду. Он настолько чувствителен, что улавливает вибрации от подшипников моторов, передающиеся через карбон и металлические стойки .

Когда FC жёстко прикручен к раме, вибрация от моторов (25 000–35 000 об/мин) идёт по пути: рама → металлическая стойка → плата FC → чип гироскопа. FC «думает», что дрон oscillates, и начинает бороться с этим через моторы. Это создаёт шум-driven oscillations, которые не лечатся PID-настройкой .

### 🛠️ Как правильно установить gummies

1. Используйте силиконовые gummies, а не просто резиновые кольца.
Силиконовые gummies (прокладки) устанавливаются между рамой и FC. Стандартная схема: винт → рама → gummy → нейлоновая стойка → плата FC → нейлоновая гайка. Силикон поглощает высокочастотную вибрацию до того, как она дойдёт до гироскопа .

2. Не перетягивайте.
Это главная ошибка. Если вы затянете gummy до полного сжатия, она станет твёрдой и будет передавать вибрацию так же, как металл. Затягивайте до момента, когда FC едва начинает сжимать gummy — плата должна иметь лёгкий люфт (около 1 мм) при нажатии пальцем. Это и есть развязка, за которую вы платите .

3. Изолируйте FC от ESC.
Если FC и ESC соединены жёстким pin-разъёмом, вибрация идёт через него, минуя gummies. Решения: гибкий силиконовый жгут вместо разъёма (лучший вариант, но требует пайки) или хотя бы оставьте slack-петлю на проводах, не натягивайте их .

### 🔍 Как проверить, что soft-mounting работает

Включите Blackbox-логирование на 2 кГц, сделайте тестовый полёт. Откройте лог в Betaflight Blackbox Explorer и посмотрите на gyro_scaled (сырые данные до фильтрации):

- Хороший soft-mount: уровень шума (плоская область между пиками моторов) ниже 40.

- Плохой soft-mount: уровень шума выше 60, широкополосный шум без чётких пиков .

Если шум высокий — проверьте: не перетянуты ли gummies, не натянуты ли провода между FC и ESC, не касается ли плата FC рамы или стоек напрямую .

FC на жёстких стойках = «землетрясение» на графике гироскопа и дрон, который дёргается вместо полёта. Силиконовые gummies, затянутые «до лёгкого касания», развязывают гироскоп от рамы. Проверка — по Blackbox: уровень шума ниже 40, а не «на слух».