Ваше утверждение абсолютно верно. Хранение LiPo при напряжении около 3.8 В на банку — это не просто рекомендация, а ключевое условие для замедления деградации и снижения риска возгорания. Полный заряд или глубокий разряд в течение длительного времени буквально «убивают» батарею изнутри.

### ⚖️ Почему 3.8 В — это «золотая середина»

LiPo-аккумуляторы наиболее стабильны химически, когда они заряжены примерно на 40–60%. Напряжение 3.8 В на банку как раз соответствует этому состоянию .

Если хранить батарею полностью заряженной (4.2 В на банку), внутри ячеек создаётся максимальное электрическое напряжение. Это ускоряет побочные химические реакции, приводит к потере ёмкости и повышает риск вздутия со временем .

Если хранить батарею разряженной (ниже 3.3–3.5 В на банку), ситуация ещё хуже. Из-за естественного саморазряда напряжение может упасть ниже критического порога, что вызовет необратимое повреждение и сделает батарею непригодной или даже опасной .

### 📋 Практические правила хранения

Вот что стоит делать, чтобы батареи служили долго:

- Используйте режим Storage: Практически все современные зарядные устройства имеют специальный режим «Storage». Он автоматически заряжает или разряжает батарею до нужного уровня (обычно 3.8–3.85 В на банку) .

- Не ждите до «после завтра»: Если вы не планируете летать в ближайшие 24–48 часов, лучше сразу привести батарею в режим хранения .

- Пересчитывайте на всю сборку: Для 6S батареи целевое напряжение составит около 22.8 В (6 × 3.8 В) .

- Контролируйте разброс: После хранения разница между банками не должна превышать 0.01–0.02 В. Если одна банка постоянно «отстаёт», это признак начинающейся деградации .

### 🌡️ Условия среды

Помимо напряжения, важны температура и физическая защита:

- Температура: Идеально хранить при 15–25°C в сухом месте, подальше от прямых солнечных лучей и нагревателей .

- Защита: Всегда держите батареи в огнеупорном мешке (LiPo Safe Bag) или металлическом контейнере, даже когда они просто лежат на полке .