Цифровая система DJI — это не просто «видеопередатчик», а полностью закрытая экосистема, где качество картинки и удобство интеграции идут рука об руку с ценой, задержкой и привязкой к бренду. В связке O4 Air Unit и Goggles 3 DJI довела задержку до значений, которые ещё пару лет назад казались невозможными для цифры, но сделала это ценой компромиссов, которые нужно понимать до покупки.

### 📺 Качество картинки и записи: главный козырь

O4 Air Unit существует в двух версиях, и разница между ними принципиальна:

- O4 Air Unit (обычная): Сенсор 1/2", запись 4K/60fps. Это лёгкий (8.2 г) модуль, который отлично подходит для 2–3" дронов или как замена отдельной экшн-камере на лёгких сборках .

- O4 Air Unit Pro: Сенсор 1/1.3", запись 4K/120fps, поддержка 10-bit D-Log M и угол обзора 155°. Именно эта версия считается флагманом для фристайла и кинематографичных полётов. Качество картинки в хорошем свете конкурирует с отдельными GoPro, а встроенная стабилизация (RockSteady) и данные гироскопа для Gyroflow позволяют получать плавное видео без постобработки .

В очках вы видите 1080p/100fps в реальном времени. Это чёткая, детализированная картинка, которая субъективно воспринимается как «окно в мир», а не как «экран с помехами» .

### ⚡ Задержка: цифра, которая догнала аналог (почти)

Здесь DJI сделала огромный шаг вперёд с режимом Racing Mode. Если в обычном режиме задержка составляет около 28–33 мс (что комфортно для фристайла, но не для гонок), то в гоночном режиме с Goggles 3 она падает до 15–20 мс .

Важный нюанс: для достижения этих цифр используется разрешение 1080p/100fps с фиксированными настройками, а каналы переключаются в ручной режим, совместимый с аналоговыми «гоночными» частотами (Race Band). Это позволяет летать рядом с аналоговыми пилотами, не создавая помех .

Для сравнения: аналог даёт менее 5 мс, а HDZero — около 3–6 мс. DJI с её 15–20 мс всё ещё «медленнее» в абсолютных цифрах, но разница уже на грани человеческого восприятия для большинства пилотов, кроме профессиональных гонщиков .

### 💰 Цена и экосистема: главный барьер

Это самая дорогая часть уравнения.

- O4 Air Unit: около $109 (или ~€117) .

- O4 Air Unit Pro: около $229 (или ~€205) .

- DJI Goggles 3: около $500–550 (или ~€545) .

Итоговая стоимость только за «видеозвено» (очки + Air Unit) легко переваливает за **$600–750**. Для сравнения, приличный аналоговый комплект (очки + VTX + камера) можно собрать за $200–300.

Кроме того, это закрытая система. O4 Air Unit работает только с очками DJI (Goggles 3, N3, 2, Integra). Вы не можете подключить сторонние очки или использовать этот Air Unit с другой системой передачи. Если вы захотите сменить бренд, придётся менять всё сразу .

### ⚠️ Проблемные вопросы и нюансы

- Нагрев: O4 Air Unit (особенно Pro) выделяет много тепла. В режиме ожидания на земле без обдува он может перегреться и отключиться. DJI рекомендует включать «режим низкого энергопотребления» (Low Power Mode) на земле и устанавливать Air Unit близко к пропеллерам (в пределах 10 мм), чтобы обдув от винтов охлаждал его в полёте .

- Совместимость с рамами: O4 Air Unit не встаёт в крепления от O3 Air Unit без доработки. Размеры модуля и камеры другие. Если у вас есть рама, рассчитанная на O3, проверьте спецификацию перед покупкой O4 .

- Помехи в видео (RockSteady): Если вы используете встроенную стабилизацию, вибрации от моторов (особенно на частоте ~24 кГц, совпадающей с частотой IMU камеры) могут вызывать «дрожание» записанного видео. Живая картинка в очках при этом остаётся чистой. Решение — использовать TPU-демпферы или виброразвязку для камеры .

- Зависимость от прошивок: DJI периодически выпускает обновления, которые могут менять поведение системы или совместимость с полётными контроллерами (Betaflight). Иногда это ломает привычные настройки OSD или Canvas Mode .

### 💎 Кому это нужно

DJI O4 + Goggles 3 — это выбор для фристайла, кинематографичных полётов и тех, кто хочет получить готовую 4K-запись «из коробки» без необходимости вешать отдельную экшн-камеру. Если вы не гоняетесь на трассах и готовы платить за качество и удобство, это лучший вариант на рынке.

Если ваш приоритет — гонки или минимальный бюджет, смотрите в сторону HDZero (для гонок) или аналога (для бюджета). Если хотите компромисс по цене — присмотритесь к Walksnail Avatar, но учтите, что экосистема у него меньше, а качество чуть ниже, чем у DJI .