Чистка после полётов в пыли и грязи — обязательна, но сжатый воздух требует осторожности. Грязь на моторах действительно вызывает перегрев, но неправильная продувка может загнать абразив глубже в подшипники.

### ⚠️ Почему грязь на моторах опасна

Песчинка в подшипнике диаметром 5 мм работает как наждачный камень, а подшипники в полёте вращаются с частотой десятки тысяч оборотов в минуту . Абразивная пыль в зазоре между ротором и статором стирает магнитное покрытие и повреждает обмотки, что ведёт к вибрациям, локальному перегреву и деградации изоляции . Если после полёта мотор горячее остальных или при прокрутке рукой чувствуется «песчаный» хруст — грязь уже внутри .

### 🛠️ Как чистить правильно

- Снимите пропеллеры. Это безопасность и доступ к колоколу мотора .

- Дайте дрону остыть. Не чистите сразу после полёта, если моторы или батарея горячие .

- Продувайте сжатым воздухом под углом. Направляйте поток в зазор между колоколом и основанием статора, чтобы выдуть застрявшую грязь. Придерживайте колокол пальцем, чтобы он не раскручивался от потока воздуха — вращение без нагрузки вредит подшипникам .

- Для засохшей грязи — мягкая щётка. Удалите траву и налёт с колокола, не используя металлические инструменты .

- Если приземлились в песок — разберите мотор. Снимите стопорное кольцо, очистите магниты внутри колокола малярным скотчем (мусор прилипнет к липкому слою). Проверьте, нет ли камней между витками обмотки — острый край может перетереть лак и вызвать короткое замыкание .

### ❌ Чего делать нельзя

- Не дуйте сжатым воздухом под высоким давлением в упор. Это загоняет частицы глубже в подшипники и может повредить электронику .

- Не используйте WD-40 как смазку. Это растворитель, он вымывает заводскую смазку и оставляет подшипник «сухим» .

- Не замачивайте мотор целиком в спирте или очистителе. Растворитель внутри обмоток или разрушит клей, удерживающий магниты .

Итог: продувайте моторы сжатым воздухом после каждой пыльной сессии, но под углом и придерживая колокол. Если хруст при прокрутке остался — нужна глубокая чистка с разбором или замена подшипников.