Acro Mode (Rate Mode) — это режим, в котором дрон перестаёт быть «умным» и становится полностью ручным инструментом. В нём нет самовыравнивания: если вы отпустите стики, дрон не вернётся в горизонт, а продолжит вращаться с той скоростью, которую вы ему задали, пока вы не скорректируете его обратно .

### ⚙️ Как это работает на физическом уровне

В отличие от Angle, где стик задаёт угол наклона, в Acro стик задаёт скорость вращения (угловую скорость) вокруг оси .

- Стик в центре: Дрон не выравнивается, а просто замирает в том положении, в котором находится (если он перевёрнут — он останется перевёрнутым).

- Стик отклонён: Дрон вращается вокруг оси (Roll/Pitch/Yaw) с постоянной скоростью, пропорциональной отклонению стика.

- Нет акселерометра: В этом режиме FC полагается почти исключительно на гироскоп, который измеряет вращение, а не «чувство низа» .

Именно поэтому Acro — единственный режим, где возможны настоящие флипы и бочки. В Angle вы просто наткнётесь на ограничитель угла, а в Acro дрон сделает полный оборот .

### 🎛️ Настройка: Rates (Скорости)

В Acro нет углов, но есть Rates — максимальная скорость вращения в градусах в секунду (°/s). Это настройка «под себя» в Betaflight.

- Center Sensitivity: Насколько резко дрон реагирует на малые отклонения стика. Для точного управления в гонках её делают ниже.

- Max Rate: Максимальная скорость вращения при полном отклонении стика. Для фристайла обычно ставят 600–900 °/s, для гонок — выше (до 1200 °/s) для быстрых разворотов .

- Expo: «Смягчает» центр стика, делая управление более плавным, но не меняя максимальную скорость. Помогает не «перекручивать» дрон в мелких корректировках.

### 🛡️ Как учиться, не убивая дрон каждый раз

Acro — самый сложный режим, и падения здесь неизбежны . Но есть инструменты, которые делают обучение безопаснее:

- Acro Trainer (в Betaflight): Это не отдельный режим, а «страховка». Вы летаете в Acro, но функция не даёт дрону наклониться больше заданного угла (например, 45°). Если вы потеряли контроль и дрон пытается кувыркнуться — Trainer мягко ограничит угол, давая шанс выровняться. По мере роста навыка лимит увеличивают, пока не отключат совсем .

- Симулятор: Обязательный этап. 20–50 часов в Liftoff, Velocidrone или Uncrashed сохранят вам сотни долларов на ремонте.

- Высота: На первых порах летайте «на большой воде» — высоко над землёй, чтобы при потере контроля было время вспомнить, куда жать.

### ⚠️ Главное правило перехода

Если в Angle вы привыкли «бросать стик, когда страшно», то в Acro это работает наоборот: бросить стик = зафиксировать текущее (возможно, аварийное) положение. Чтобы выровняться, нужно сознательно дать стик в противоположную сторону. Это главный барьер, который предстоит преодолеть.