Air Mode — это не отдельный режим полёта в привычном смысле, а функция внутри Acro, которая кардинально меняет поведение дрона на низком или нулевом газе. Без неё дрон в перевёрнутом положении или при резком сбросе газа просто теряет контроль, потому что моторы перестают корректировать положение.

### ⚙️ В чём проблема без Air Mode

Представь, что ты летишь в Acro и хочешь сделать быстрый переворот. Ты сбрасываешь газ почти до нуля и даёшь стик в сторону. В обычном микшере (без Air Mode) полётный контроллер пытается стабилизировать дрон, но у него есть жёсткий лимит: мотор не может крутиться медленнее, чем минимальные обороты. Если для выполнения манёвра нужно, чтобы два мотора замедлились, а они уже на минимуме, — контроллер просто «срезает» их обороты. В результате тяга падает, и дрон вместо чёткого вращения начинает проваливаться .

### 🛡️ Что делает Air Mode

Air Mode включается в Betaflight (вкладка Modes) и меняет логику работы микшера. Теперь, даже когда газ на нуле, полётный контроллер сохраняет полный авторитет PID-регуляторов . Это значит:

- Моторы всегда вращаются, даже при газе 0% (если дрон заармлен). Air Mode по сути работает как «idle up switch» .

- Ты можешь управлять дроном в свободном падении. Если ты сбросил газ и дрон падает, стики всё ещё работают: можно развернуть его, выровнять и снова дать газ.

- Манёвры становятся чёткими. Флипы и бочки завершаются резко и предсказуемо, потому что контроллер всегда имеет запас по тяге для коррекции .

### ⚠️ Важный нюанс: защита на земле

Air Mode активируется не сразу при арме, а только после того, как ты один раз поднимешь газ выше определённого порога (обычно airmode_start_throttle_percent, по умолчанию около 1320 µs) . Это сделано для безопасности: если дрон стоит на земле с нулевым газом и стики в центре, моторы не будут самопроизвольно раскручиваться, пытаясь «стабилизировать» поверхность стола.

### 🎛️ Как включить

В Betaflight перейди во вкладку Modes, найди AIRMODE и назначь его на тот же тумблер, что и ARM (или на отдельный переключатель). Многие пилоты включают Air Mode постоянно, чтобы не думать о нём в полёте .

Если ты ещё не включал Air Mode и летаешь в Acro, попробуй — разница в контроле на низком газе ощущается сразу. Если хочешь, можем дальше разобрать Throttle (Газ) и то, как он взаимодействует с Air Mode в разных режимах.