Angle Mode — это режим «с тренировочными колёсами» для FPV. Он использует акселерометр, чтобы дрон сам выравнивался в горизонт, когда вы отпускаете стики, и не даёт ему перевернуться. Это самый безопасный способ сделать первые полёты и понять, как дрон реагирует на управление, не рискуя сразу разбить его .

### ⚙️ Как это работает на практике

В отличие от Acro (где стик управляет скоростью вращения), в Angle Mode стик управляет углом наклона. Вы наклоняете стик — дрон наклоняется на определённый угол и летит в ту сторону. Отпустили стик — дрон вернулся в горизонт .

Главное ограничение — лимит угла наклона. По умолчанию он составляет около 45 градусов, поэтому сделать сальто или бочку в этом режиме физически невозможно . Это защита от «паники», когда новичок в стрессовой ситуации до упора отклоняет стик, и дрон вместо кувырка просто наклоняется и летит.

### 🎛️ Что стоит настроить под себя

Если вы только начинаете, имеет смысл зайти в Betaflight и немного подкрутить параметры, чтобы дрон был ещё послушнее:

- Angle Limit (Лимит угла): Уменьшите с 55° до 25–35°. Дрон станет более «ленивым» в манёврах, но это снизит риск случайно влететь в дерево на полном газу .

- Angle Strength (Сила выравнивания): Этот параметр (вкладка PID Tuning) определяет, насколько резко дрон возвращается в горизонт. Значение по умолчанию (50) — хороший старт. Если хотите, чтобы дрон возвращался мягче, можно снизить до 30–40 .

### ⚠️ Важный нюанс: калибровка акселерометра

Angle Mode полагается на акселерометр, который должен знать, где «низ». Если дрон в этом режиме постоянно улетает в сторону или «думает», что кривой стол — это ровная поверхность, значит, акселерометр не откалиброван. Поставьте дрон на реально ровную поверхность и нажмите «Calibrate Accelerometer» в Betaflight (вкладка Setup) .

### 🚪 Когда пора выходить из Angle Mode

Angle Mode хорош для первых 5–10 полётов (или пока вы учитесь держать высоту и ориентироваться). Но у него есть побочный эффект: он приучает к тому, что дрон «сам выравнивается». В Acro Mode такого не будет, и если вы слишком долго засидитесь в Angle, переход будет болезненным.

Опытные пилоты часто советуют не задерживаться в Angle дольше, чем нужно для базового понимания, и затем переходить либо сразу в Acro (на большой высоте и в симуляторе), либо через краткий этап Horizon . Также полезно назначить Angle Mode на переключатель как «аварийный выключатель»: если в Acro вы потеряли ориентацию и дрон улетает, щелчок тумблера мгновенно выровняет его, давая секунду на передышку .