Betaflight — это не просто «прошивка», а полноценная операционная система для вашего дрона, которая превращает набор железяк в предсказуемый и управляемый летательный аппарат. Это открытый проект, который с 2015 года задаёт стандарты в FPV-сообществе, и на 2026 год он остаётся самой популярной прошивкой для полётных контроллеров .

### 🧠 Что именно делает Betaflight

Полётный контроллер — это компьютер, который читает показания гироскопа, акселерометра, GPS и других датчиков, вычисляет нужные действия и отправляет команды на ESC (регуляторы оборотов), чтобы моторы создавали тягу и удерживали дрон в воздухе. Betaflight — это программное обеспечение, которое всем этим управляет .

Ключевая особенность: прошивка поддерживает практически любое железо — от микро-дронов (Tinywhoop) и гоночных квадрокоптеров до крупных 7"+ лонг-рейндж аппаратов и даже самолётов. Поддержка каждого конкретного контроллера идёт от производителя, но сама прошивка универсальна .

### ⚙️ PID-настройка: сердце управления

Вкладка PID Tuning — это место, где вы настраиваете «характер» дрона. В Betaflight есть несколько уровней погружения:

Ползунки (Sliders) — для быстрого старта. Вместо того чтобы вручную подбирать числа P, I и D, вы двигаете ползунки «Tracking» (отвечает за P и I) и «Damping» (отвечает за D). Высокий D делает реакцию мягче и гасит колебания, но греет моторы; низкий — даёт острую реакцию, но хуже справляется с propwash .

Продвинутые функции:

- Dynamic D: D-коэффициент автоматически повышается во время резких манёвров (флипы, propwash), но остаётся низким в спокойном полёте. Это позволяет не греть моторы в круизе, но иметь запас демпфирования в трюках. Включён по умолчанию с версии 4.3 .

- Motor Output Limit: Снижает максимальную мощность моторов в процентах. Полезно, если вы ставите 6S батарею на дрон, рассчитанный на 4S (рекомендуется ~66%), или 4S на 3S-платформу (~75%) .

- Vbat Sag Compensation: Компенсирует просадку напряжения батареи, повышая выходную мощность моторов по мере разряда. Рекомендуется полная компенсация (100%) для стабильности газа .

- Integrated Yaw: Делает настройку рыскания (Yaw) более похожей на Roll/Pitch, позволяя тонко управлять этой осью .

### 🎛️ Режимы (Modes): переключатели на пульте

Вкладка Modes позволяет назначить функции на тумблеры вашего пульта. Вот ключевые для FPV:

- ARM: Арминг (включение моторов). Обязательный режим.

- ANGLE / HORIZON: Самовыравнивание для новичков.

- AIRMODE: Сохраняет контроль над дроном при нулевом газе (критично для Acro).

- FLIP OVER AFTER CRASH: Переворачивает дрон после падения (нужен DShot).

- BEEPER ON: Включает пищалку для поиска упавшего дрона.

- GPS RESCUE: Аварийный возврат домой при потере сигнала.

- ACRO TRAINER: Ограничивает угол наклона в Acro, помогая учиться .

### 📺 OSD: телеметрия на экране

OSD (On-Screen Display) накладывает данные поверх видеокартинки с камеры. Вы видите напряжение батареи, ток, время полёта, координаты GPS, скорость и предупреждения прямо в очках, не отвлекаясь от пилотирования .

Настройка во вкладке OSD: вы отмечаете галочками нужные элементы и перетаскиваете их мышкой по экрану-превью. Изменения видны в реальном времени через VTX и очки. Поддерживаются аналоговые системы (через чип MAX7456) и цифровые (DJI, HDZero, Walksnail через MSP Displayport) .

Доступно три профиля OSD. Вы можете настроить разные наборы элементов (например, «гонки» и «лонг-рейндж») и переключать их с пульта или через CLI .

### 🆕 Что нового в 2026 году

Версия Betaflight 2026.6 заложила фундамент для автономных полётов: появилась вкладка Flight Plan и автопилот (пока только в симуляции). Также добавлена поддержка новых процессоров (ESP32, STM32H5/N6/C5), переключаемые профили батарей, удержание позиции по оптическому потоку, переработанный GPS Rescue и полностью обновлённое приложение .

### 💎 Итог

Betaflight даёт вам полный контроль над поведением дрона — от базовых ползунков PID до тонкой настройки фильтров и OSD. Это открытый код, который можно изучать и модифицировать, и огромное сообщество, которое постоянно развивает проект. Если вы летаете на FPV-квадрокоптере, скорее всего, вы уже используете Betaflight .