CLI (Command Line Interface) в Betaflight — это не «страшное окно для гиков», а самый быстрый и точный способ настройки, который экономит часы, когда нужно скопировать конфиг с чужой сборки, восстановить настройки после перепрошивки или поправить параметр, до которого в графическом интерфейсе не добраться. Это текстовый интерфейс, где вы вводите команды, а полётный контроллер их выполняет и сохраняет в память.

### 📋 Зачем нужен CLI, если есть графический интерфейс

Вкладки Betaflight Configurator покрывают 90% повседневных задач: PID, Rates, OSD, режимы. Но есть вещи, которые доступны только через CLI или делаются через него в разы быстрее:

- Копирование конфигов. Вы можете сохранить полный дамп настроек (diff all) в текстовый файл, а затем вставить его в новый дрон после перепрошивки или замены платы. Это занимает секунды вместо получаса ручного перенабора .

- Тонкая настройка GPS Rescue. Параметры вроде высоты возврата (gps_rescue_return_alt), скорости (gps_rescue_ground_speed) и минимального количества спутников (gps_rescue_min_sats) удобнее задавать командами, особенно если вы настраиваете несколько дронов .

- Привязка ELRS-приёмника (SPI). Для встроенных приёмников ELRS команда set expresslrs_uid = [ваш UID] или bind_rx — это штатный способ привязки, если кнопка в интерфейсе не срабатывает .

- Решение проблем с OSD на цифровых системах. Если OSD на DJI не появляется, команды set osd_displayport_device = MSP и set vcd_video_system = HD часто решают проблему там, где галочки в интерфейсе не помогают .

### 🛠️ Ключевые команды, которые стоит знать

Сохранение и загрузка конфигурации:

- diff all — показывает только те настройки, которые отличаются от дефолтных. Это то, что вы копируете в текстовый файл для бэкапа или переноса на другой дрон. dump all показывает вообще всё, включая дефолты, и файл получается огромным .

- save — обязательная команда после ввода любых настроек. Без неё изменения останутся только в оперативной памяти и исчезнут после перезагрузки.

Привязка ELRS (SPI-приёмник):

- bind_rx — переводит приёмник в режим привязки .

- set expresslrs_uid = 0 + save — альтернативный способ сброса UID для привязки .

GPS Rescue (примеры):

- set gps_rescue_return_alt = 50 — высота возврата 50 метров (рекомендуется 50–100 в зависимости от рельефа) .

- set gps_rescue_min_sats = 8 — минимальное количество спутников для армирования .

OSD для цифры (если не появляется):

- set osd_displayport_device = MSP + save — для прошивок 4.4+ .

### ⚠️ Главное правило безопасности

Не вставляйте в CLI конфиги, которые вы не понимаете. Команда defaults сбрасывает всё к заводским настройкам, а неверный параметр вроде motor_output_reordering может заставить моторы крутиться в неправильную сторону или с неверной последовательностью. Всегда делайте diff all перед экспериментами и сохраняйте файл. И помните: после ввода команд всегда пишите save и жмите Enter, иначе всё потеряется при перезагрузке.