Cinewhoop — это не просто дрон с защитой пропеллеров, а специализированный инструмент для съёмки в непосредственной близости от объектов и людей. Его главная задача — летать плавно и стабильно, чтобы получить «киношную» картинку, а не демонстрировать скорость или акробатику .

### 🎯 Назначение и ключевая особенность

В отличие от фристайл-дронов, Cinewhoop создан для безопасных полётов в замкнутых пространствах. Защита пропеллеров (дукты) позволяет ему пролетать в узких проёмах, сквозь окна и рядом с людьми, не рискуя нанести травму или повредить имущество . Расплата за это — возросший вес, повышенный шум, меньшая манёвренность и сокращённое время полёта (обычно 3–6 минут), поскольку дукты создают дополнительное сопротивление, а моторы работают интенсивнее .

### 📏 Размерные классы (2026)

Выбор размера — это выбор между весом, полезной нагрузкой и условиями полёта.

2.5" (Sub-250g):
Самый лёгкий класс, ориентированный на полёты в помещениях и соответствие регуляторным ограничениям (вес до 250 г). Обычно несёт «голую» GoPro или модуль DJI O4. Типичные моторы: 1404 (3500–4500KV на 4S). Время полёта: 4–6 минут .

3" (Рабочая лошадка):
Самый популярный размер для большинства задач. Уже уверенно несёт полноразмерную GoPro или DJI Action, оставаясь при этом достаточно компактным для помещений. Типичные моторы: 1507/1804 (3000–3600KV на 4S) .

3.5" (Тяжеловес):
Новый класс, дающий тягу, сопоставимую с 5" фристайл-дронами, но с полной защитой. Предназначен для улицы и более тяжёлых камер. Вес часто превышает 450 г, что выводит его из «лёгкой» регуляторной категории .

### ⚙️ Типичная начинка (на примере 3" сборки)

Современный Cinewhoop — это интеграция всех компонентов в компактном корпусе. Например, GEPRC Cinelog30 V3:

- Полётный контроллер: AIO-плата (F722 + 45A ESC), что экономит вес и упрощает сборку.

- Видеосистема: DJI O4 Pro с мягким креплением камеры для гашения вибраций.

- Моторы: SPEEDX2 1404 3850KV.

- Питание: 4S батарея 650–750 мАч с разъёмом XT30.

- Вес: ~187 г без батареи .

### ⚠️ На что обратить внимание

- Камера в кадре: Некоторые рамы имеют геометрию «Deadcat» или специальные вырезы, чтобы пропеллеры не попадали в поле зрения камеры .

- Ремонтопригодность: Дукты — расходный материал. Рамы со сменными дуктами (а не цельнолитыми) сильно упрощают жизнь после краша .

- Шум: Cinewhoop заметно громче обычного дрона из-за аэродинамики дуктов. Для съёмок со звуком это может быть проблемой.