Diversity (разнесение) — это технология, которая решает фундаментальную проблему FPV: сигнал от дрона приходит с разных направлений и постоянно меняется из-за поворотов, наклонов и отражений от препятствий. Одна антенна не может быть идеальной во всех ситуациях, поэтому Diversity использует две (или больше) антенны с разными характеристиками, чтобы всегда иметь «запасной вариант» приёма.

### 📡 Зачем нужны две разные антенны

Смысл не в том, чтобы просто поставить две одинаковые антенны, а в том, чтобы покрыть разные сценарии полёта:

- Направленная (патч/спираль): Даёт высокое усиление и большую дальность, но требует, чтобы вы примерно смотрели в сторону дрона. Идеальна, когда дрон летает вдалеке в одном секторе.

- Всенаправленная (клевер/леденец): Даёт меньшую дальность, но принимает сигнал со всех сторон. Спасает, когда дрон пролетает над головой, сзади или резко меняет направление.

Diversity-приёмник автоматически выбирает, с какой антенны брать сигнал в данный момент, или даже комбинирует их для максимальной стабильности .

### ⚙️ Два уровня Diversity: коммутация против True Diversity

Здесь кроется главное различие, которое влияет на качество картинки.

1. Antenna Switching (коммутация антенн):
У приёмника один радиотракт, но два входа для антенн. Он быстро переключается между ними, выбирая ту, где сигнал сейчас сильнее.

- Минус: В момент переключения сигнал на долю секунды прерывается. На высоком уровне сигнала это незаметно, но на пределе дальности может проявляться как кратковременные полосы или «дёрганье» картинки .

2. True Diversity (истинное разнесение):
В приёмнике два полноценных независимых радиотракта (со своими фильтрами и усилителями). Оба принимают сигнал одновременно, а схема вывода просто выбирает лучший из двух готовых видеопотоков.

- Плюс: Переключение происходит без разрыва сигнала, на уровне видеосигнала, а не радиочастоты. Это обеспечивает максимально стабильную картинку даже в сложных условиях .

Именно поэтому модули вроде ImmersionRC rapidFIRE или TBS Fusion считаются топовыми: они используют True Diversity и в реальных тестах держат картинку на 15–20% дальше, чем модули с простой коммутацией .

### 🔌 Где это встречается в современных системах

- Аналоговые очки/модули: Это классика. Модули вроде rapidFIRE, TBS Fusion или Skyzone SteadyView вставляются в очки (например, Fat Shark) и дают два входа для антенн .

- Приёмники управления (ELRS): Diversity есть и в приёмниках управления. Простая версия переключается между двумя антеннами, а True Diversity (например, у некоторых приёмников Matek или iFlight) использует два полноценных тракта для максимальной стабильности связи .

- Цифровые системы (DJI/Walksnail): Здесь Diversity как таковой не используется в привычном виде. Цифровые системы применяют другие методы борьбы за сигнал (буферизация, повторная отправка пакетов), и их антенны обычно работают в паре по-другому принципу.