FPV-гонки — это спорт, где победа зависит от миллисекунд, и выбор видеосистемы здесь не про «красоту картинки», а про скорость реакции. Аналог и HDZero остаются единственными реальными вариантами для соревнований, потому что только они дают задержку, сопоставимую с человеческим восприятием.

### 🏁 Формат и правила: что представляет собой спорт

Соревнования проходят на оборудованных трассах с воротами, флагами и другими препятствиями. Пилот управляет дроном через FPV-очки, ориентируясь на картинку с камеры. Задача — пройти круги за минимальное время . В России гонки дронов официально включены во Всероссийский реестр видов спорта с 2023 года, а первый чемпионат страны прошёл в ноябре 2024 года .

Международные правила (FAI) устанавливают минимальную длину трассы в 250 метров и требуют, чтобы дрон был оборудован LED-подсветкой для видимости зрителями . Классы различаются по размеру рамы — от 75 до 300 мм .

### ⚡ Почему аналог и HDZero: задержка решает

Здесь работает простая физика: на скорости 80+ км/ч лишние 10 мс задержки означают, что дрон пролетает примерно 22 сантиметра «слепым», пока вы ждёте обновления картинки. На трассе с воротами это разница между чистым пролётом и срезанной рамой .

Аналог даёт задержку 15–18 мс (glass-to-glass). Это эталон отзывчивости, который не меняется десятилетиями. Кроме того, аналог деградирует «грациозно»: при ухудшении сигнала появляется снег, но очертания препятствий остаются различимыми, давая пилоту шанс дотянуть .

HDZero — цифровая система, созданная гонщиками для гонок. Она передаёт несжатое видео без буферизации, что даёт фиксированную задержку 4–14 мс (в зависимости от режима). Это в пределах 1–3 мс от аналога, но с цифровой чёткостью OSD. Характер деградации сигнала у HDZero «аналоговый» — пиксельный шум, а не замирание картинки .

DJI с его переменной задержкой (даже 15–20 мс в Racing Mode) и характером отказа (фриз или рассыпание на кубы) для соревновательного пилотажа остаётся рискованным выбором. Когда сигнал падает, вы теряете картинку мгновенно, а не постепенно .

### 💰 Экономика гонок

Аналог остаётся самым дешёвым способом войти в спорт: VTX + камера на один дрон обходятся в **$30–50**, а очки — от $300. HDZero дороже: очки $500–600, VTX на дрон $60–140. Но если вы серьёзно настроены на гонки, HDZero даёт цифровую чёткость без потери отзывчивости .