FPV-очки — это не просто «экран на голове», а устройство, которое определяет, насколько комфортно и безопасно вы будете пилотировать. Главное, что нужно понять сразу: очки не универсальны. Аналоговые очки не увидят цифровой сигнал DJI, а очки DJI не заработают с аналоговым VTX. Поэтому выбор очков — это выбор экосистемы, а не просто «картинки».

### 🥽 Два мира: Box Goggles против Binocular Goggles

Это первое и самое важное разделение, которое влияет на комфорт, цену и впечатления.

Box Goggles («боксмоды» или «монокли»):
Внутри стоит один большой LCD-экран (обычно 3–5 дюймов), а изображение через линзу проецируется перед глазами .

- Плюсы: Дёшево, отлично подходит для новичков. Часто вмещают обычные очки для зрения внутри (не нужно снимать). Простая конструкция, большой FOV (угол обзора) для погружения .

- Минусы: Громоздкие и тяжёлые. Картинка часто менее чёткая и контрастная, чем у дорогих очков. Нет раздельной регулировки под каждый глаз (IPD), что может вызывать усталость .

Binocular Goggles (классические «очки»):
Внутри два маленьких экрана (по одному на каждый глаз) и отдельная оптика для каждого глаза .

- Плюсы: Компактные, лёгкие, картинка более резкая и объёмная. Обычно есть регулировка межзрачкового расстояния (IPD) и диоптрий (для близоруких/дальнозорких), что критически важно для комфорта .

- Минусы: Дорого. В них нельзя надеть обычные очки — нужны либо вставные линзы (diopter inserts), либо встроенная регулировка .

### 💻 Экосистемы: аналог против цифры

Здесь работает то же правило, что и с VTX: очки должны «понимать» сигнал.

Аналоговые очки:
Самый дешёвый вход в FPV. Работают с любым аналоговым VTX. Картинка «шумная», но задержка минимальна. Если вы летаете на Tinywhoop или бюджетном фристайл-дроне, это ваш вариант . Многие аналоговые очки имеют HDMI-вход, что позволяет позже подключить к ним внешний цифровой приёмник (например, HDZero VRX), не покупая новые очки .

Цифровые очки (закрытые системы):

- DJI (Goggles 3 / N3 / Integra): Работают только с Air Unit DJI (O3, O4). Goggles 3 — флагман с micro-OLED экранами, высокой яркостью и встроенной регулировкой диоптрий. Goggles N3 — бюджетная альтернатива с одним LCD-экраном, но с более широким FOV и возможностью летать в обычных очках .

- HDZero: Очки от HDZero (например, BoxPro) или универсальные очки с HDMI-входом + внешний VRX. HDZero BoxPro — это «боксмод» с поддержкой цифры, аналога и HDMI, что делает его очень гибким .

- Walksnail: Аналогично, либо очки Walksnail, либо универсальные очки (например, Skyzone) с внешним VRX через HDMI .

### ⚠️ Проблемные вопросы и нюансы

- Зрение и диоптрии: Если у вас плохое зрение, не покупайте очки без регулировки диоптрий или без возможности вставить линзы. В компактные очки обычные очки не влезут. В боксмоды — часто влезают, но не во все .

- IPD (Межзрачковое расстояние): В компактных очках это критично. Если ваше IPD сильно отличается от среднего (например, 64 мм), картинка будет двоиться или размываться. В боксмодах этой проблемы нет, но и чёткость ниже .

- DVR (Запись): Встроенная запись на карту памяти — это «чёрный ящик». Если дрон упал в высокую траву, запись с очков поможет найти его по последним кадрам. Убедитесь, что очки умеют писать видео .

- HDMI-вход: Это «страховка на будущее». Даже если вы начинаете с аналога, наличие HDMI-входа позволит позже подключить цифровой VRX (HDZero/Walksnail) или симулятор, не меняя очки .